QA3221

|  | # ใบเตรียมการสอน | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ - บอกชนิดและส่วนประกอบของการเลื่อยแต่ละชนิดรวมทั้งบอกขนาดของใบเลื่อยได้ถูกต้อง - อธิบายวิธีการใช้งานและความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เลื่อยได้อย่างถูกต้อง - สามารถเลือกใบเลื่อยและใช้เลื่อย เลื่อยงานตามขนาดที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยาย ถามตอบ สาธิตและปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| หัวข้อสำคัญ : - ลักษณะของใบเลื่อยชนิดต่าง ๆ - ส่วนประกอบที่สำคัญของเลื่อยมือ และมุมต่าง ๆ ของฟันเลื่อย - การกำหนดขนาดของใบเลื่อย - การเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะสมตามความหนาและชนิดของวัสดุงาน - การทำให้เกิดคลองเลื่อยทั้ง 3 ชนิดและเหตุที่มีคลองเลื่อย วัสดุที่ทำใบเลื่อย - การจับยึดชิ้นงานในการทำงานเลื่อย - ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทำงานเลื่อย |  |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : ของจริง- โครงเลื่อย ใบเลื่อย แผ่นโปรงใส-มุมต่าง ๆ ของใบเลื่อย ลักษณะคลองเลื่อย 3 แบบ การจับยึดชิ้นงานแบบต่าง ๆ |  |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ทำงานตามใบทดสอบ ทำงานเลื่อยตามใบงาน |  |  |  |  |
| การวัดประเมินผล : เก็บคะแนนจากผลการฝึกงานและใบทดสอบ |  |  |  |  |
| บรรณานุกรม : หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างปรับ หน่วยฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| งานเลื่อย 1. การเลื่อยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะแบบต่างๆ ดังนี้ 1.1 เลื่อยมือหรือเรียกว่าเลื่อยอก 1.2 เครื่องเลื่อยกลหรือเลื่อยชัก 1.3 เครื่องเลื่อยวงเดือน 1.4 เครื่องเลื่อยสายพาน เลื่อยมือหรือเลื่อยอกที่มีใช้กันอยู่มีรูปร่างต่างกันออกไปหลายแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบให้ทำงานได้คล่องตัว ดังรูปตัวอย่าง ซึ่งใช้สำหรับตัดงานง่าย ๆ ชิ้นงานไม่ใหญ่โตนัก |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| เครื่องเลื่อยชักหรือเลื่อยกล ใช้สำหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนาและความกว้างมาก ๆ ที่ใช้กันอยู่ ทั่ว ๆ ไป มีทั้งระบบส่งกำลังด้วยเมคนิค และไฮโดรอริค ดูรูปลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยกล เครื่องเลื่อยวงเดือนใช้สำหรับเลื่อยชิ้นงานง่าย ๆ แนวที่ใช้เลื่อยเป็นเส้นตรงไม่ซิกแซก โดยปกติจะใช้เลื่อยชิ้นงานจำพวกวัสดุอ่อน เช่น ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้น |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| เครื่องเลื่อยสายพานใช้สำหรับตัดชิ้นงานที่เป็นโลหะเสียส่วนใหญ่ เครื่องเลื่อยสายพานนี้สามารถเลื่อยงานที่มีรูปทรงซิกแซกได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงอย่างเดียว 2 เลื่อยประกอบด้วยส่วนที่สำคัญอยู่สองส่วนใหญ่ ๆ คือ 2.1 ส่วนที่เป็นโครงซึ่งเป็นตัวสำหรับใส่ใบเลื่อยขึงให้ตึง และออกแบบให้เหมาะกับมือจับหรือลักษะของเครื่อง 2.2 ใบเลื่อยทำหน้าที่เป็นตัวตัดโลหะประกอบด้วยคมตัด หรือฟันหลาย ๆ คมเรียงกันเป็นแถว ซึ่งแต่ละคมตัดทำหน้าที่เช่นเดียวกับสกัด คือถากผิวงานให้หลุดออก คมตัดแต่ละคมจะถากผิวออกทีละน้อย ซึ่งคมตัดหรือฟันเลื่อยนี้ ประกอบไปด้วยมุมต่าง ๆ ดังนี้ มุมลิ่ม β , มุมฟรี ∝ , มุมคาย γ (ดังรูป) มุมต่างๆของใบเลื่อยโดยทั่วไป มุมลิ่ม β จะโตเท่ากับ 65 องศา, มุมฟรี ∝ เท่ากับ 20 องศา, มุมคาย γ เท่ากับ 5 องศา |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| การที่คมเลื่อยมีมุมค่อนข้างจะโต เพื่อต้องการความแข็งแรงของตัวฟัน ส่วนมุมฟรีและมุมคายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำหน้าที่เก็บเศษโลหะที่ถูกปาดออกด้วยแรงที่กระทำลงบนคมตัดซึ่งในจังหวะที่คมตัดกินชิ้นงานแรงที่เกิดขึ้นได้แก่ ที่ดันโครงเลื่อยไปด้านหน้า และแรงกดโครงเลื่อยให้จิกลงบนชิ้นงาน 3. ลักษณะของใบเลื่อย การเรียกลักษณะของใบเลื่อยโดยกำหนดให้ l คือ ความยาวของใบเลื่อยซึ่งวัดจากศูนย์กลางของรูที่สำหรับใส่สลักทั้งสองในรูป ในการกำหนดขนาดของใบเลื่อยเรากำหนดจากความยาวของใบเลื่อย(l) แล้วยังคิดถึงจำนวนเป็นของมันต่อความยาว 1 นิ้ว เป็นตัวกำหนดขนาดประกอบด้วยตัวอย่าง เช่น ใบเลื่อยที่มีขนาดความยาว 300มม. ความหยาบละเอียดของฟันเท่ากับ 18 ฟันต่อ 1 นิ้วเป็นต้น |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| 4. การเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะสมกับงานนั้นต้องคำนึงถึง 4.1 ความหนาของชิ้นงานที่จะตัด ถ้าชิ้นงานหนามากก็เลือกใช้ใบเลื่อยที่มีจำนวนฟันหยาบ เพราะจะทำให้ใบเลื่อยตัดกินชิ้นงานได้เร็วขึ้น 4.2 ความแข็งแรงของวัสดุชิ้นงานที่จะนำมาตัด ถ้าวัสดุชิ้นงานที่นำมาตัดแข็งให้เลือกใช้ใบเลื่อยจำนวนฟันละเอียด แต่ถ้าวัสดุชิ้นงานที่จะนำมาตัดเป็นวัสดุอ่อนให้ใช้ใบเลื่อยที่มีจำนวนฟันหยาบ ตารางการเลือกใช้ใบเลื่อยให้เหมาะสมกับงาน รูปร่างของฟันเลื่อย; ฟัน/นิ้ว; ตังอย่างชิ้นงาน; ความหนาช่วงตัด. 14 – 16 (หยาบ); วัสดุอ่อน เช่น ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว อลูมิเนียม พลาสติก; ช่วง 40 มิลลิเมตร ขึ้นไป. 22 – 24 (ปานกลาง); วัสดุแข็งปานกลาง เช่น เหล็กโครงสร้าง เหล็กหล่อ ทองเหลือง; ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร ลงมา. 32 (ละเอียด); วัสดุแข็งมาก เช่น เหล็กทำเครื่องมือ; ลวดเคเบิล แผ่นโลหะ ท่อบางๆ. |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| 5. ความสำคัญของคลองเลื่อย ในการเลื่อยใบเลื่อยที่ใช้นั้นถ้าความหนาของคมตัดหรือฟันเลื่อยมีความหนาเท่ากับใบเลื่อย แล้วจะทำให้ใบเลื่อยของการเลื่อยไม่สะดวก จะเกิดการเสียดสีมาก ทำให้เกิดความร้อนสึกหรอกง่าย และอายุการใช้งานก็จะสั้นลง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้จึงต้องทำให้ส่วนคมตัดหรือฟันของใบเลื่อยหนากว่าหรือทำฟันเยื้องกัน เราเรียกว่าช่องตัดเผื่อหรือคลองเลื่อย คลองเลื่อยจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบต่างๆ ตามลักษณะของคมตัด หรือฟันเลื่อย ดังนี้ 5.1 แบบฟันสลับส่วนมากใช้กับเลื่อยกล 5.2 แบบฟันเป็นคลื่นส่วนมากใช้กับเลื่อยมือ |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| 5.3 แบบฟันตอกหรือเจียระไน ส่วนมากใช้กับเลื่อยวงเดือน ใบเลื่อยขณะที่ถูกใช้งานจะเสียดสีอยู่กับชิ้นงานตลอดเวลา ฉะนั้นฟันเลื่อยจะต้องมีความแข็งทนการสึกหรอ และทนความร้อน ใบเลื่อยจึงจะใช้งานได้ดี ดังนั้นใบเลื่อยจึงต้องทำจากเหล็กผสมสูง หรือจากเหล็กรอบสูง (High speed steel) แล้วชุปแข็งอย่างดี 6. ลักษณะการจับชิ้นงานที่จะเลื่อย ชิ้นงานที่จะถูกเลื่อยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแบบตามลักษณะการใช้งานชิ้นงาน อาจจะเป็นแผ่น แท่งสี่เหลี่ยม เป็นเพลากลม หรือเป็นท่อ ฉะนั้นลักษณะการจับชิ้นงานไม่ดีหรือไม่แน่นอาจทำให้ใบเลื่อยเกิดการบิดตัวหักได้ดูจากรูปการจับชิ้นงานที่ถูกต้อง |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| 7. เมื่อจะใช้เลื่อยทำการเลื่อยชิ้นงานควรปฏิบัติดังนี้ 7.1 จับชิ้นงานให้แน่นบนปากกา และให้แนวตัดอยู่ใกล้ตัวปากกามากที่สุด เพื่อป้องกันชิ้นงานที่บิดตัวซึ่งจะทำให้ใบเลื่อยหักได้ 7.2 .ในกรณีที่เลื่อยมือยังไม่ชำนาญใช้ตะไบสามเหลี่ยมทำร่องก่อนลงมือเลื่อยเพื่อช่วยเริ่มแนวให้ตรงและถูกต้อง 7.3 เลือกใช้ตะไบให้เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน 7.4 ปรับใบเลื่อยให้เหมาะสมตรึงพอดี ซึ่งถ้าใบเลื่อยหย่อนเกินไปเมื่อออกแรงกดจะทำให้ใบเลื่อยบิดและหักได้ 7.5 เริ่มเลื่อยให้ใบเลื่อยกินชิ้นงานให้มากที่สุด 7.6 ใช้ความเร็วจังหวะชักให้เหมาะสมประมาณ 40-50 จังหวะชักต่อนาที 7.7 พยายามใช้ทุก ๆ ฟันเลื่อยตลอดทั้งใบเพื่อให้เกิดการสึกหรอเท่า ๆ กัน 7.8 ถ้าเลื่อยชิ้นงานโดยใช้เครื่องเลื่อยจำเป็นต้องมีการหล่อเย็นด้วยวัสดุหล่อเย็นให้ถูกต้องกับวัสดุงานเพื่อลดการสึกหรอของใบเลื่อย 7.9 ถ้าเป็นการเลื่อยท่อบางหรือโลหะแผ่นควรทำอย่างระมัดระวังดังนี้ 1. เลื่อยให้รอบเฉพาะพนังท่อ ดังรูป |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| 2. อาจใช้วัสดุอ่อน เช่นไม้สอดไว้ภายในเมื่อจับชิ้นงาน 3. เลือกใช้ปากกาจับชิ้นงานให้เหมาะสมกับงาน (ดังรูป) 4. อาจใช้แผ่นไม้หรือโลหะแผ่นประกบงานที่เป็นแผ่นบางๆ (ดังรูป) |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 8 ชั่วโมง |  |
| 5. ถ้าชิ้นงานสั้นกว่าปากของปากกาจับงาน ควรเพิ่มตัวหนุน (ดังรูป) |  |  |  |  |

QA3223

|  | # ใบงาน | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | งานที่ 3 |  |
| ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ |  |  |  |  |

QA3225

|  | # ใบทดสอบ | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 12 นาที |  |
| จงทำเครื่องหมายกากบาท (x) ตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ฟันเลื่อยทำการตัดงานให้ขาดลักษณะเดียวกับ ก. สกัดตัดเฉือน ข. การตะไบผิวงาน ค. กรรไกรตัดงาน ง. การตัดแก๊สอย่างละเอียด - 2. ช่องเก็บเศษ (Spacing)ของใบเลื่อยที่มากกว่า - ก. เกิดจากทำให้มุมคายโตขึ้น - ข. เหมาะกับชิ้นงานที่แข็ง - ค. ทำขึ้นโดยไม่กระทบกระเทือนมุมต่าง ๆ ของคมเลื่อยได้ - ง. เหมาะกับการเลื่อยโลหะที่มีความเสียดทานมาก - 3. ลักษณะของการทำให้เกิดคลองเลื่อย - ก. แบบฟันสลับ ฟันกระแทก ฟันตอก - ข. แบบฟันสลับ ฟันคลื่น ฟันเจียร์ - ค. แบบฟันคลื่น ฟันตอก ฟันเจียร์ - ง. แบบฟันคลื่น ฟันตอก ฟันกระแทก - 4. เลื่อยวงเดือนควรใช้กับใบเลื่อยแบบใด - ก.ฟันสลับ - ข.ฟันคลื่น - ค. ฟันตอก - ง. ฟันกระแทก - 5. ท่อทองแดงหนา 10 มม. เลือกใช้ใบเลื่อยขนาดใด - ก. 16 ฟัน ค. 32 ฟัน - ข. 24 ฟัน ง. ฟันละเอียดสุดที่มีอยู่ 6. ฟันทุกฟันของใบเลื่อยควรสัมผัสชิ้นงานตลอดแนวเท่าที่จะทำได้เพราะ ก. ทำให้เลื่อยงานได้เร็วขึ้น ข. ทำให้ฟันเลื่อยสึกเท่า ๆ กัน ค. ทำให้เลื่อยงานยาว ๆ ได้ดีขึ้น ง. ลดการเสียดสีของฟันเลื่อยกับชิ้นงาน |  |  |  |  |

QA3225

|  | # ใบทดสอบ | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 12 นาที |  |
| 6. ฟันทุกฟันของใบเลื่อยควรสัมผัสชิ้นงานตลอดแนวเท่าที่จะทำได้เพราะ ก. ทำให้เลื่อยงานได้เร็วขึ้น ข. ทำให้ฟันเลื่อยสึกเท่า ๆ กัน ค. ทำให้เลื่อยงานยาว ๆ ได้ดีขึ้น ง. ลดการเสียดสีของฟันเลื่อยกับชิ้นงาน - 7. โลหะผสมสูงนิยมใช้ทำใบเลื่อยเพราะ - ก. ราคาถูก ทนความร้อนดี - ข. ทำได้ง่ายเนื่องจากเป็นโลหะแข็ง - ค. ทนต่อการสึกกรอนได้ดี - ง. มีเปอร์เซ็นคาร์บอนต่ำ - 8. การกำหนดความหยาบ ละเอียดของใบเลื่อยกำหนดได้โดย - ก. จำนวนฟันต่อนิ้ว - ข. จำนวนฟันต่อมิลลิเมตร - ค. ระยะห่างระหว่างฟันเป็นนิ้ว - ง. ระยะห่างระหว่างฟันเป็นมิลลิเมตร - 9. การวัดขนาดความยาวของใบเลื่อยวัดได้โดย - ก. ความยาวตลอดใบเลื่อย - ข. วัดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางรูยึดใน - ค. วัดได้ทั้งสองแบบ ทั้ง ก และ ข - ง. ไม่มีการกำหนดความยาวของใบเลื่อย - 10. ใบเลื่อยโดยทั่วๆ ไปที่ใช้งานจะมีความยาวประมาณเท่าได - ก. 200 มม. ค. 300 มม. - ข. 250 มม. ง. ไม่กำหนดความยาวแน่นอน - 11. ความหนาของวัสดุที่จะนำมาเลื่อยอย่างน้อยควรให้จำนวนฟันเลื่อยวางบนงานได้ - ก. 2 ฟัน ค. 4 ฟัน - ข. 3 ฟัน ง. 5 ฟัน - 12. การเลือกใบเลื่อยให้เหมาะสมกับงานขึ้นอยู่กับ - ก. เลือกความหนาและความสูงของงาน - ข. ความแข็งและความเหนียวของงาน - ง. ความแข็ง – ความอ่อน และ ความหนา - บางของงาน |  |  |  |  |

QA3225

|  | # ใบทดสอบ | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 12 นาที |  |
| - 13. การเริ่มต้นเลื่อยใบเลื่อยจะวางทำมุมเท่าใดกับผิวหน้าของชิ้นงานเลื่อย - ก. 3 องศา ค. 8 องศา - ข. 5 องศา ง. 10 องศา - 14. สำหรับงานโลหะแผ่นบางๆ ในการเลื่อยทุกครั้งควรทำอย่างไร - ก. ใช้ไม้ประกบชิ้นงาน - ข. ชิ้นงานวางบนไม้ - ค. ชิ้นงานจับปากกาให้แน่น - ง. ทำการเลื่อยเบาๆมือ - 15. การเริ่มต้นเลื่อยชิ้นงานใบเลื่อยจะลื่นไถลได้ง่ายวิธีแก้ไขทำได้โดย - ก. ใช้หัวแม่มือประครองเลื่อยเบาๆ - ข. วางใบเลื่อยให้ตรงกับรอยที่จะเลื่อยแล้วลากใบเลื่อยกลับเบาๆ จนเป็นรอย - ค. ใช้ตะไบสามเหลี่ยมนำไปก่อน - ง. ทำได้ทั้ง 3 วิธี |  |  |  |  |

QA3225

|  | # ใบเฉลย | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การเลื่อย | หัวข้อวิชา : งานเลื่อย |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 3 | เวลา 12 นาที |  |
| - ข้อ; - ก; - ข; - ค; - ง. - 1; - x. - 2; - x. - 3; - x. - 4; - x. - 5; - x. - 6; - X. - 7; - X. - 8; - X. - 9; - X. - 10; - x. - 11; - X. - 12; - X. - 13; - X. - 14; - X. - 15; - x. |