QA3221

|  | # ใบเตรียมการสอน | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ - บอกชื่อส่วนต่างๆในงานสกัดได้ถูกต้อง - เลือกใช้สกัดชนิดต่างๆได้ถูกต้อง และปลอดภัย - รู้หลักการใช้งานสกัดได้ถูกต้องและปลอดภัย |  |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยาย ถามตอบ สาธิตและปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| หัวข้อสำคัญ : - ลักษณะของสกัดและมุมต่างๆ - ชนิดของสกัดและการเลือกใช้สกัดให้เหมาะสมกับงาน - การจับยึดชิ้นงานสำหรับงานสกัด - การลับคมสกัด - หลักการทำงานสกัดและความปลอดภัย |  |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : - แผ่นภาพ – ลักษณะต่างๆของสกัด - แผ่นโปร่งใส – สกัดชนิดต่างๆ และรูปลักษณ์การทำงาน - ของจริง – สกัดชนิดต่างๆใช้ร่วมกับแผ่นโปร่งใส |  |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : - ทำงานสกัดตามใบงาน - ทำใบทดสอบ |  |  |  |  |
| การวัดประเมินผล : เก็บคะแนนจากการปฏิบัติงานและใบทดสอบ |  |  |  |  |
| บรรณานุกรม : เอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ช่างปรับ หน่วยการฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) เล่มที่ พิมพ์ที่ฝ่ายอุปกรณ์ช่วยฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมืองาน กระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| งานสกัด สกัดเป็นเครื่องมือคมตัดชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับถากผิวงานผิวงานให้ได้ตามรูปทรง สกัดเราสามารถแยกเป็นส่วนสำคัญๆ ได้ดังนี้ 1. ส่วนที่ตัดเฉือนผิวงานหรือเรียกว่าคมตัด เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของสกัดส่วนนี้ต้องเป็นส่วนที่แข็งสุดของสกัด 2. ส่วนที่เป็นลำตัวของสกัด ซึ่งเป็นส่วนที่มือจับส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องแข็ง 3. ส่วนหัวของสกัดเป็นส่วนที่ถูกแรงกระแทกจากการตอกของค้อน ฉนั้นส่วนนี้จึงไม่ต้องการความแข็งมากนักเพราะถ้าแข็งมากจะเปราะ และเมื่อถูกแรงตอกจะแตกได้ง่าย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| ส่วนที่เป็นคมตัดเฉือน หรือปาดผิวโลหะให้หลุดออกจากกัน (ดังภาพ) ฉะนั้นคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้ทำสกัด จึงต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องเป็นเหล็กเครื่องมือที่สามารถชุปแข็งได้ 2. ทนต่อแรงกระแทกได้ดี 3. ต้องมีความแข็งและเหนียวด้วย เนื่องจากสกัดมีส่วนที่ต้องใช้ตัดเฉือนชิ้นงานเป็นลักษณะรูปลิ่ม ซึ่งเวลาสกัดรูปปลิ่มจะต้องทำมุมบนชิ้นงานทำให้เกิดมุมต่างๆได้แก่ มุมฟรี มุมลิ่ม มุมคาย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| 4. สกัดปลายบานเป็นสกัดที่มีลักษณะการใช้งานประเภทเดียวกันกับสกัดหัวมน คือเป็นสกัดที่ใช้สำหรับตอกครีบ หรือขอบระหว่างรูเจาะของชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน (ดังรูป) โดยวิธีการตอกนั้นต้องตั้งสกัดให้เอียงแล้วใช้ค้อนตอกสกัดอย่างแม่นยำให้ครีบขาดออกจากกัน สกัดปลายบานและการใช้งาน 5. สกัดร่องน้ำมันเป็นสกัดที่ใช้สำหรับสกัดทำร่องบนผิวงาน เพื่อให้เป็นที่เก็บขังน้ำมันช่วยในการหล่อลื่น ร่องที่สกัดทำเป็นร่องเก็บน้ำมันนี้ส่วนใหญ่สกัดบนผิวงานที่โค้งเป็นรูปตัว S หรือตัดกันเป็นรูปตัว X สกัดร่องน้ำมันและการใช้งาน |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| 2. สกัดปากจิ้งจกเป็นสกัดที่ใช้สำหรับถากผิวงานที่เป็นร่อง หรือพื้นที่แคบๆ (ดังรูป) สกัดปากจิ้งจกและการใช้งาน 3. สกัดหัวมนเป็นสกัดชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้สกัดถากผิวงาน แต่ใช้สำหรับตอกชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน ชิ้นงานส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นโลหะบาง (ดังรูป) สกัดหัวมนและการใช้งาน |  |  |  |  |
|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 6 |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| 4. สกัดปลายบานเป็นสกัดที่มีลักษณะการใช้งานประเภทเดียวกันกับสกัดหัวมน คือเป็นสกัดที่ใช้สำหรับตอกครีบ หรือขอบระหว่างรูเจาะของชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน (ดังรูป) โดยวิธีการตอกนั้นต้องตั้งสกัดให้เอียงแล้วใช้ค้อนตอกสกัดอย่างแม่นยำให้ครีบขาดออกจากกัน สกัดปลายบานและการใช้งาน 5. สกัดร่องน้ำมันเป็นสกัดที่ใช้สำหรับสกัดทำร่องบนผิวงาน เพื่อให้เป็นที่เก็บขังน้ำมันช่วยในการหล่อลื่น ร่องที่สกัดทำเป็นร่องเก็บน้ำมันนี้ส่วนใหญ่สกัดบนผิวงานที่โค้งเป็นรูปตัว S หรือตัดกันเป็นรูปตัว X สกัดร่องน้ำมันและการใช้งาน |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| 4. สกัดปลายบานเป็นสกัดที่มีลักษณะการใช้งานประเภทเดียวกันกับสกัดหัวมน คือเป็นสกัดที่ใช้สำหรับตอกครีบ หรือขอบระหว่างรูเจาะของชิ้นงานให้ขาดออกจากกัน (ดังรูป) โดยวิธีการตอกนั้นต้องตั้งสกัดให้เอียงแล้วใช้ค้อนตอกสกัดอย่างแม่นยำให้ครีบขาดออกจากกัน สกัดปลายบานและการใช้งาน 5. สกัดร่องน้ำมันเป็นสกัดที่ใช้สำหรับสกัดทำร่องบนผิวงาน เพื่อให้เป็นที่เก็บขังน้ำมันช่วยในการหล่อลื่น ร่องที่สกัดทำเป็นร่องเก็บน้ำมันนี้ส่วนใหญ่สกัดบนผิวงานที่โค้งเป็นรูปตัว S หรือตัดกันเป็นรูปตัว X สกัดร่องน้ำมันและการใช้งาน |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| 6. สกัดปลายตัดใช้สำหรับปาดผิวงานบาง หรือสกัดตัดปาดชิ้นงานเป็นช่องให้ขาดจากกัน แทนสกัดปากแบน ซึ่งงานลักษณะนี้ใช้สกัดปากตัดจะดีกว่า เพราะเราสามารถใช้ขอบชิ้นงาน และปากด้านหลังของปากกาจับงานช่วย (ดังรูป) สกัดปลายตัดและการใช้งาน การจับยึดชิ้นงานสำหรับการสกัด ในการจับยึดชิ้นงานสำหรับการสกัดนั้น ชิ้นงานจะต้องจับยึดให้แน่นเพราะแรงที่ใช้ระหว่างสกัดเกิดจากแรงกระแทก ซึ่งถ้าจับชิ้นงานไม่แน่นพอชิ้นงานจะหลุดออกจากปากกาจับงานและเป็นอันตรายได้ ลักษณะของการจับชิ้นงานนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงาน (ดังตัวอย่างในรูป) การจับยึดชิ้นงานในงานสกัด |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| การจับยึดชิ้นงานในงานสกัด การลับคมสกัด สกัดเมื่อใช้งานไปนานๆ ก็จะหมดอายุการใช้งานคือคมตัดอาจบิ่นหรือทื่อสกัดชิ้นงานไม่เข้า ดังนั้นจำเป็นที่ต้องลับคมใหม่โดยลักษณะของการลับจะลับเฉพาะส่วนปลายคมตัดกับหินเจียระไน แต่จำต้องรักษามุมต่างๆ ไว้ให้อยู่คงเดิมดังนั้นวิธ๊การลับสกัดแต่ละแบบจะดูได้จากรูป การลับคมสกัด |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| หลักการทำงานสกัด เวลาสกัดชิ้นงานจะต้องถูกจับไว้ให้แน่นด้วยอุปกรณ์จับยึดเช่น ปากกาจับชิ้นงาน จิกหรือ Clamp (ดังรูป) เพราะแรงที่ใช้ในระหว่างสกัดนั้นเกิดจากแรงกระแทก ซึ้งจะทำให้ชิ้นงานหลุดได้ถ้าจับไม่แน่นหรือไม่ถูกวิธี เมื่อทำงานสกัดอยู่ตาต้องมองมองดูที่เฉพาะส่วนปลายของสกัดที่กำลังตัดเฉือนชิ้นงานเท่านั้น เพราะจะทำให้การบังคับแนวที่สกัดได้แน่นอนและขณะทำการตอกมือจะสัมพันธ์กันเองททำให้การตอกสม่ำเสมอ ไม่เกิดข้อผิดพลาด และอุบัติเหตุ ลักษณะการทำงานสกัดและอุปกรณ์ป้องอันตราย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| ลักษณะการจับสกัด ลักษณะการสกัดตัดชิ้นงานที่เป็นแผ่น ลักษณะท่าทางขณะที่สกัดงานตาจะต้องมองปลายสกัด |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | เวลา 16 ชั่วโมง |  |
| แต่อย่างไรก็ดีเมื่อสกัดถูกตอกไปนานๆ เข้าเนื้อโลหะส่วนที่ถูกค้อนตอกที่หัวของสกัดจะเกิดรอยเยินเป็นลักษณะเหมือนรูปเห็ด (ดังรูป) ซึ่งจะเป็นอันตรายเพราะเศษที่บานบางส่วนอาจขาดกระเด็นเป็นอันตรายกับผู้อยู่ข้างเคียง หรือตัวเราได้ ฉะนั้นเวลาใช้งานถ้าสกัดหัวเยินควรเจียระไนออกเสียก่อน ลักษณะหัวสกัดที่ดี ลักษณะหัวสกัดที่บานเป็นรูปเห็ด (ควรเจียระไนแต่งให้ ดีก่อนนำมาใช้งาน) ลักษณะหัวสกัดที่ไม่ควรใช้ ลักษณะหัวสกัดที่ใช้ได้ |  |  |  |  |

QA3223

|  | # ใบงาน | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | งานที่ 1 |  |
| ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ - ฝึกปฏิบัติงานสกัดตามแบบที่ให้มา เป็นชิ้นงานที่ได้จากการเจาะ |  |  |  |  |

QA3224

|  | # ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  |  | หน้า 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด |  | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |  |
|  |  |  | งานย่อยที่ 4 |  | งานที่ 1 |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ ใช้สกัดชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ : - ปากกาจับชิ้นงาน - แท่นเคาะ - สกัดปากแบน - สกัดปากจิ้งจก - สกัดร่องน้ำมัน - สกัดปลายบาน - ค้อน |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | คำอธิบาย |  | ข้อควรระวัง |  |  |  |
| 1. จัดชิ้นงานเตรียมสกัด 2. สกัดด้วยสกัดปากจิ้งจก 3. สกัดด้วยสกัดร่องน้ำมัน 4. สกัดด้วยสกัดปลายแบน 5. สกัดด้วยสกัดปลายบาน |  | 1. นำชิ้นงานมาจับปากกาบนโต๊ะทำงานให้แน่น 2. ใช้สกัดปากจิ้งจกสกัดตามเส้นที่ขีดไว้ลึกประมาณ 1 มิลลิเมตร 3. ใช้สกัดร่องน้ำมันสกัดตามเส้นที่ขีดไว้ 4. ใช้สกัดปากแบนสกัดผิวที่ร่างแบบไว้ให้เรียบลึกสม่ำเสมอ กับรอยสกัดเดิมที่ใช้สกัดปากจิ้งจกสกัดนำไปก่อน 5. นำชิ้นงานที่เจาะเสร็จแล้วมาวางบนแท่นเคาะแล้วสกัดรอยต่อรูที่เจาะให้ขาดออกจากกัน |  | - ควรตรวจสอบให้ดีว่าชิ้นงานแน่นหรือไม่ - ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอัตราย เช่น แว่นตานิรภัย |  |  |  |

QA3223

|  | # ใบงาน | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  | หน้า 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 4 | งานที่ 2 |  |
| ให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ - ฝึกปฏิบัติงานสกัดตามแบบที่ให้มา ชิ้นงานจากงานร่างแบบ หน่วยงานที่ 2 งานย่อยที่ 2 งานที่ 4 |  |  |  |  |

QA3224

|  | # ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  |  | หน้า 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด |  | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |  |
|  |  |  | งานย่อยที่ 4 |  | งานที่ 2 |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ ใช้สกัดปากแบน สกัดปากจิ้งจก และสกัดเซาะร่องน้ำมัน ได้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ : - ค้อน 500 กรัม - สกัดปากแบน - สกัดปากจิ้งจก - สกัดเซาะร่องน้ำมันปากกว้าง 6 มม. |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | คำอธิบาย |  | ข้อควรระวัง |  |  |  |
| 1. สกัดร่อง A ,B และ C 2. สกัดช่วงที่เหลือระหว่าง A และ B ออก 3. สกัดรอยตัว S ด้านที่ 2 |  | 1. ใช้สกัดปากจิ้งจกสกัดเซาะร่อง A ก่อนให้ได้ความลึกประมาณ 2 มม. จากนั้นสกัดร่อง B และ C 2. ใช้สกัดปากแบนสกัดชิ้นงานส่วนที่เหลือระหว่างร่อง A และร่อง B ออกให้ได้ความลึก 2 มม. 3. .ใช้สกัดเซาะร่องน้ำมันสกัดร่องโค้งรูปตัว S ให้ได้ความลึกประมาณ 2 มม. ตามแบบ |  | 1. หัวค้อนต้องแน่น 2. จับชิ้นงานให้แน่น 3. ถ้าหัวสกัดบานต้องแต่งให้เรียบร้อย 4. ตั้งสกัดให้ถูกต้อง 5. ถ้ามีกำบังและแว่นให้สวมใส่และนำมาบังให้เรียบร้อย |  |  |  |

QA3225

|  | # ใบทดสอบ |  | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  |  | หน้า 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด |  | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |  |
|  |  |  | ข้อทดสอบงานย่อยที่ : 4 |  | เวลา 5 นาที |  |
| จงขีดเครื่องหมายถูก / หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด ...................1. เหล็กที่จะนำมาทำสกัดต้องเป็นเหล็กชุปแข็งได้ ...................2. มุมต่างๆ ของสกัดประกอบด้วยมุมคาย และมุมลิ่ม ...................3. มุมสกัดทั้งหมดรวมกันได้ 90 องศา ...................4. อลูมิเนียมและตะกั่วเป็นโลหะอ่อนต้องใช้ต้องใช้มุมลิ่ม 60 องศา ...................5. โลหะยิ่งแข็งมากๆ ต้องใช้สกัดที่มีมุมลิ่มโตมากๆ ...................6. รูเจาะติดๆกันสามารถตัดขาดได้ด้วยสกัดปากแบน ...................7. ถ้าจะสกัดถากผิวออกกว้างมากๆ ใช้สกัดปากจิ้งจก ...................8. ถ้าจะสกัดร่องน้ำมันต้องใช้สกัดเซาะร่องโค้ง ...................9. การสกัดตาต้องมองที่คมสกัด ...................10. เมื่อหัวสกัดบานออกเหมือนรูปเห็ดต้องลับออกด้วยหินเจียระไน |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อผู้รับการฝึก |  | วัน/เดือน/ปี |  | ผลคะแนน |  |  |

QA3225

|  | # ใบเฉลย |  | หลักสูตร : ช่างปรับประกอบเครื่องกล |  |  | หน้า 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การสกัด |  | หัวข้อวิชา : งานสกัด |  |  |  |
|  |  |  | ข้อทดสอบงานย่อยที่ : 4 |  | เวลา 5 นาที |  |
| จงขีดเครื่องหมายถูก / หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด ........../.........1. เหล็กที่จะนำมาทำสกัดต้องเป็นเหล็กชุปแข็งได้ ..........X.........2. มุมต่างๆ ของสกัดประกอบด้วยมุมคาย และมุมลิ่ม ........../.........3. มุมสกัดทั้งหมดรวมกันได้ 90 องศา ........./..........4. อลูมิเนียมและตะกั่วเป็นโลหะอ่อนต้องใช้ต้องใช้มุมลิ่ม 60 องศา ........./..........5. โลหะยิ่งแข็งมากๆ ต้องใช้สกัดที่มีมุมลิ่มโตมากๆ ........./..........6. รูเจาะติดๆกันสามารถตัดขาดได้ด้วยสกัดปากแบน .........X..........7. ถ้าจะสกัดถากผิวออกกว้างมากๆ ใช้สกัดปากจิ้งจก .........X.........8. ถ้าจะสกัดร่องน้ำมันต้องใช้สกัดเซาะร่องโค้ง ........../.........9. การสกัดตาต้องมองที่คมสกัด ........./..........10. เมื่อหัวสกัดบานออกเหมือนรูปเห็ดต้องลับออกด้วยหินเจียระไน |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อผู้รับการฝึก |  | วัน/เดือน/ปี |  | ผลคะแนน |  |  |