QA3221

|  | # ใบเตรียมการสอน | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถ - บอกชนิดของเครื่องเจียระไน และหลักการทำงานเจียระไน ได้ถูกต้อง - บอกชนิดของหินและโครงสร้างของหินเจียระไน ได้ถูกต้อง - ใช้งานเครื่องลับเครื่อง |  |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยาย ถามตอบ สาธิตและปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| หัวข้อสำคัญ : - โครงสร้างของหินเจียระไน - ชนิดของเครื่องหินเจียระไน - การแต่งหน้าหินเจียระไน - การปรับหินเจียระไนให้สมดุล - ความปลอดภัยในการทำงานเจียระไน |  |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : - หัวเพชรกรีดหิน - ล้อแต่งหน้าหิน - แผ่นภาพหรือแผ่นโปร่งใส เช่น ภาพโครงสร้างของล้อหิน ,เครื่องหินเจียระไนตั้งโต๊ะ ,เครื่องหินเจียระไนตั้งพื้น ,การปรับหินให้สมดุล ,ความปลอดภัยในการทำงาน |  |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ทำแบบฝึกหัดงานเจียระไนจากใบงาน |  |  |  |  |
| การวัดประเมินผล :เก็บคะแนนจากผลการฝึกงาน |  |  |  |  |
| บรรณานุกรม : หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างปรับประกอบเครื่องกล หน่วยฝึก งานฝึกฝีมือเบื้องต้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| 1. หินเจียระไนที่ใช้กันอยู่มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสารเชิงทราย เป็นเม็ดแข็งยึดติดกันเป็นรูปทรงต่างๆ ด้วยตัวประสานที่เรียกว่า บรอนซ์ 1.1 สารเชิงทรายมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดมีทั้งสารเชิงทรายธรรมชาติ และสารเชิงทรายสังเคราะห์ขึ้น 1.2 สารเชิงทรายธรรมชาติได้แก่ คอร์นดัมธรรมชาติ และผงอำพัน หินควอต 1.3 สารเชิงทรายสังเคราะห์ขึ้นได้แก่ อลูมิเนียมออกไซด์ (คอร์นดัมจากกรรมวิธีไฟฟ้า) ชิลิกอนคาร์ไบด์ (คาร์มอรันดัม) 2. เครื่องเจียระไนที่ใช้สำหรับลับคมเครื่องมือแบบง่ายๆ เช่นลับคมของมีดกลึงดอกสว่านหรือสกัดเราใช้เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นที่มีล้อหิน 2 ข้าง |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะนำมาลับคมใหม่นั้นสามารถลับได้ง่ายๆ โดยใช้มือจับลับโดยอาศัยความชำนาญหรือบางทีอาจใช้อุปกรณ์จับช่วย |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| ในงานลับคมที่ต้องการมุมต่างๆ ที่แน่นอนจะใช้อุปกรณ์จับสำหรับลับคม 3. หินเจียระไนเมื่อใช้ไปนานๆ เม็ดเกรนของหินจะสึก ทำให้ไม่มีคมเมื่อใช้ลับงานจะทำให้ต้องออกแรงมาก ซึ่งจะมีผลให้ชิ้นงานเกิดความร้อนสูงผิวไหม้และหินอาจจะแตกได้ ฉะนั้นต้องกรีดให้เม็ดเกรนนั้นหลุดออกไป เพื่อให้เม็ดเกรนใหม่ซึ่งจะมีคมขึ้นมาแทนที่ - ลักษณะของเม็ดหินที่ที่ไม่คม (ภาพ ก) - ลักษณะของเม็ดหินที่กรีดหรือแต่งแล้ว (ภาพ ข) |  |  |  |  |
|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 5 |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| วิธีกรีดหรือล้างหน้าหินใหม่นั้นกระทำได้โดยใช้ เหล็กกรีดหัวเพชร หรือใช้ล้อเหล็กหลายๆ ล้อล้างหน้าหินดังในรูป (1) ลักษณะการใช้หัวเพชรกรีดหน้าหินเจียระไน ต้องเอียง 10 องศา (ดังรูป) แล้วเลื่อนไปมาตลอดหน้าหิน (2) การาใช้ล้อแต่งหน้าหินต้องจับให้แน่น และขนานกับหน้าหินแล้วเลื่อนไปมาจนทั่วหน้าหิน - ล้อหินเจียระไนเวลาจะเปลี่ยนใหม่เมื่อขนาดมันเล็กลงหรือหมดขีดจำกัดการใช้งานจำเป็นที่จะต้องนำมาทำให้มันสมดุลย์หรือถ่วงศูนย์ก่อนเหมือนกับการถ่วงล้อรถยนต์ โดย ปกติที่ดุมล้อจะมีก้อนเหล็กหมุนได้รอบวงล้อเป็นตัวปรับ |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| วิธีทำให้สมดุลหรือถ่วงศูนย์กระทำโดยการเอาล้อหินใหม่ใส่เข้ากับดุมล้อแล้วสวมเข้ากับเพลานำไปทดสอบบนอุปกรณ์สำหรับทำให้ได้ศูนย์ แล้วปรับเหล็กถ่วงที่ติดอยู่กับดุมล้อให้ล้อหินได้ศูนย์เสร็จแล้ว ถึงจะนำมาใช้งาน หมายเหตุ การเปลี่ยนหินควรเปลี่ยนพร้อมๆ กันทั้งสองข้างเพื่อให้มันสมดุลกัน |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| 5.อันตรายที่จะเกิดขึ้นขณะใช้หินเจียระไนไม่ถูกต้อง (ดังรูป) 1.หินเจียระไนมีโครงสร้างเป็นเม็ดเกรนจับยึดกันเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ด้วยประสานที่เป็นบรอนซ์จึงแตกหักได้ง่ายไม่แข็งแรงดังนั้น ก่อนใช้งานต้องตรวจสอบดูว่าหินร้าวหรือไม่โดยใช้ค้อนเคาะเบาๆ แล้วฟังเสียง ถ้าหินร้าวจะมีเสียงผิดปกติ 2.รูของหินเจียระไนต้องสวมพอดีกับเพลา ถ้าฟิตเกินไปอาจทำให้หินเจียระไนร้าวหรือแตกเสียหายได้ (ดังรูป) |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| ห้ามขันแน่นเกินไป เพราะจะทำให้หินร้าวหรืออาจจะแตกได้ ต้องจับงานให้แน่นและระยะห่างระหว่างหินกับแท่นรองต้องพอดี ถ้ามากเกินไปอาจทำให้ชิ้นงานที่กำลังเจียระไนอยู่เลื่อนเข้าไปขัดระหว่างหินกับแท่นรองทำให้หินแตกเสียหายและเป็นอันตรายกับผู้ที่ทำงานเจียระไนได้ |  |  |  |  |

QA3222

|  | # ใบข้อมูล | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| ไม่เจียระไนให้กินชิ้นงานมากเกินไป เจียระไนงานควรสวมแว่น |  |  |  |  |

QA3223

|  | # ใบงาน | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  | หน้า 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |
|  |  | งานย่อยที่ 5 | งานที่ 1 |  |
| คำสั่ง จงลับมีดกลึงโดยใช้วัสดุ st 37 และขนาดตามที่กำหนดโดยลับมีดกลึงปอกหยาบให้ได้มุมต่างๆ ตามแบบกำหนดเสร็จแล้วส่งตรวจ จากนั้นจงลับมีดกลึงปอกหยาบใหม่ให้ได้มุมต่างๆ ตามแบบโดยใช้มีดกลึงจริงๆ ทำจากวัสดุเหล็กรอบสูงเสร็จแล้วส่งตรวจ |  |  |  |  |

QA3224

|  | # ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  | หน้า 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |
|  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  | งานที่ 1 |  |
| วัตถุประสงค์ - ใช้เครื่องเจียระไนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ลับมีดกลึงปอกได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องมือ,อุปกรณ์,และวัสดุ เรื่องเจียระไน แว่นตา เกจวัดมุมมีด |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | คำอธิบาย |  | ข้อควรระวัง |  |  |
| 1. ลับมุมฟรีหน้ามีด 2.ลับมุมด้านข้างซ้าย 3.ลับมุมด้านข้างขวา 4.ลับมุมคายด้านหลังมีด |  | 1.เจียระไนด้านหน้าของมีดกลึงโดยเอียงให้เกิดเป็นมุมฟรีประมาณ 6-8 องศาโดยใช้เกจวัดมุมมีด เป็นตรวจสอบ 2.เจียระไนด้านข้างซ้ายของมีดโดยเอียงให้เกิดมุมหลบด้านข้างประมาณ 12-15 องศา โดยใช้เกจวัดมุมมีด เป็นตัวตรวจสอบ 3.เจียระไนด้านข้างขวาของมีดโดยเอียงให้เกิดมุมหลบด้านข้างประมาณ 12-15 องศา ตามแบบของมีดกลึงปอกละเอียดโดยใช้เกจวัดมุมมีด เป็นตัวตรวจสอบ 4.เจียระไนมุมคายด้านหลังของมีดออกให้เอียงเป็นมุมประมาณ 8-12 องศา จากส้นของคมมีด โดยใช้เกจวัดมุมมีด เป็นตัวตรวจสอบ |  | 1.สวมแว่นทุกครั้ง ขณะใช้เครื่องเจียระไน 2.ระยะห่างระหว่างแท่นรองงานกับหินเจียระไนต้องถูกต้อง ขณะเจียระไนควรหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันผิวงานไหม้ซึ่งจะทำให้คมมีดเสียความแข็งแรง |  |  |

QA3223

|  | # ใบงาน |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  | หน้า 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |
|  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  | งานที่ 2 |  |
| คำสั่ง จงลับมีดกลึงปาดหน้าโดยใช้วัสดุ st 37 ขนาด 12 x 12 x 120 ใช้ได้มุมต่างๆ ตามกำหนดในใบงานเสร็จแล้วส่งตรวจ จากนั้นจงลับมีดกลึงปาดหน้าโดยใช้วัสดุกลึงจริงๆ ให้ได้มุมต่างๆ ตามกำหนดในใบงานใหม่ เสร็จแล้วส่งตรวจ |  |  |  |  |  |  |
| 1.ลับมุมหลบด้านข้างมีดด้านซ้าย 2.ลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวา 3.ลับมุมคายด้านหลังมีด |  | 1.เจียระไนลับมุมหลบข้างมีดด้านซ้ายโดยให้เอียงเป็นมุมประมาณ 6-8 องศาโดยหมั่นตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด 2.เจียระไนลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวาโดยใช้เอียงเป็นมุมหลบประมาณ 6-8 องศาตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด 3.เจียระไนลับมุมด้านคายดังหลังของมีดให้เอียงเป็นมุมประมาณ 10 – 12 องศาจากสังคมตัดโดยตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด |  | 1.สวมแว่นตาทุกครั้ง ขณะใช้ เครื่องเจียระไนจะต้องหล่อเย็นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผิวงามไหม้ 2.ระยะห่างระหว่างแท่นรองงานกับหน้าหินต้องถูกต้อง |  |  |
| คำสั่ง จงลับดอกสว่านให้ได้มุมจิก ( ) 118 องศา มุมคมจิก ( ) 55 องศา มุมหลบ 6-8 องศา |  |  |  |  |  |  |

QA3223

|  | # ใบขั้นตอนปฏิบัติงาน |  |  |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  |  |  |  | หน้า 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  |  |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  |  |  | เวลา 10 ชั่วโมง |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ - ใช้เครื่องเจียระไนตั้งพื้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ลับดอกสว่านได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องมือ,อุปกรณ์,และวัสดุ เครื่องเจียระไนตั้งพื้น แว่นตา เหล็กตอกนำศูนย์ที่ไม่แหลมคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  |  | คำอธิบาย |  |  |  |  | ข้อควรระวัง |  |  |  |  |
| 1.ลับหัวนำศูนย์ |  |  | 1.ลับส่วนหัวของเหล็กนำศูนย์ในกรณีที่เมื่อใช้แล้วเกิดรอยเยินโดยใช้หน้าหินลับแล้วหมุนไปด้วยเหมือนกับการลับสกัด 2.ลับส่วนปลาย(คม)ของเหล็กตอกกับหินเจียระไนดังรูป 3.ใช้แผ่นเกจวัดมุมตรวจสอบมุมที่ลับได้อีกครั้งหนึ่ง |  |  |  |  | 1.สวมแว่นตาทุกครั้ง ขณะใช้หินเจียระไน 2.ระยะห่างระหว่างหินเจียระไนกับแผ่นรองงานต้องไม่ห่างมากนัก 3.ขณะลับอย่าให้ปลายของชิ้นงานไหม้เพราะทำให้ความแข็งลดลงได้ |  |  |  |  |
|  | # ใบทดสอบ |  |  |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  |  |  |  | หน้า 1 |  |
|  |  |  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  |  |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  |  |  | เวลา 10 ชั่วโมง |  |  |  |
| วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ - ใช้เครื่องเจียระไนตั้งพื้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ลับสกัดให้คมได้ด้วยเครื่องเจียระไน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องมือ,อุปกรณ์,และวัสดุ 1. เครื่องเจียระไนตั้งพื้น 2. สกัดที่ใช้แล้ว 3. แว่นตา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  |  | คำอธิบาย |  |  |  |  | ข้อควรระวัง |  |  |  |  |
| (หัวสกัดที่เยินแล้ว) 1.ลับหัวสกัด 2.ลับด้านข้างคมสกัด 3.ลับคมสกัด 4.ตรวจมุมสกัด |  |  | 1.ลับหัวสกัดที่บานหรือเยินแล้วออกโดยใช้หน้าหินลับและหมุนไป ดังรูป 2.ลับด้านข้างสกัดให้ได้ขนาดความกว้างของคมสกัดตามใบงาน 3.ลับคมสกัดให้ได้มุมตามต้องการโดยจักสกัดเข้าเจียระไนกับหิน ดังรูป 4.ตรวจมุมสกัดที่ลับแล้วด้วยแผ่นเกจดังรูป 1 และตรวจสอบความตรงของคมสกัดด้วยโดยการใช้ฉากวัดดังรูป 2 |  |  |  |  | 1.ขณะเจียระไนต้องสวมแว่นตาป้องกันอันตรายจากเศษหินเจียระไนทุกครั้ง 2.ระยะห่างระหว่างที่รองงานกับหินเจียระไนต้องไม่ห่างมากนัก 3.อย่าให้คมของสกัดไหม้เพราะจะทำให้ความแข็ง |  |  |  |  |
|  |  | # ใบเฉลย |  |  |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  |  |  |  | หน้า 1 |
|  |  |  |  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  |  |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  |  |  | เวลา 10 ชั่วโมง ท. 2 /ป.4 |  |  |
| ชื่อ ผ.ร.ฝ. |  |  |  | ว.ด.ป. |  |  | มาตราส่วน |  |  |  |  |  |

QA3224

|  | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  | หน้า 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |
|  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  | เวลา 10 ชั่วโมง ท. 2 /ป.4 |  |
| วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ - ใช้เครื่องเจียระไนตั้งพื้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ลับเหล็กขูดแบนได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องมือ,อุปกรณ์,และวัสดุ เครื่องเจียระไนตั้งพื้น แว่นตา เหล็กขูดแบนที่ไม่คม |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.ลับผิวด้านหน้า 2.ลับครีมหรือรอยเยินด้วยหินน้ำมัน 3.ลบครีมหรือรอยเยินในแนวนอน |  | คำอธิบาย 1.เจียระไนคมด้านหน้าของเหล็กขูดให้ตั้งฉากกับความหนาให้โค้งมนด้วยโดยการบังคับเหล็กขูดให้เคลื่อนโค้งไปมาด้วยการบังคับมือข้างที่เจ็บด้ามดังรูป 1 2.ลบครีมหรือรอยเยินด้วยหินน้ำมันโดยการลับแนวตั้งรูป 3.ลบครีมหรือรอยเยินเนื่องจากการเจียระไนอีกครั้งในแนวนอนกับหินน้ำมันโดยกดเหล็กขูดและหมุนไปด้วยดังรูป |  | ข้อควรระวัง |  |  |
| 1.ลับผิวด้านหน้า 2.ลับครีมหรือรอยเยินด้วยหินน้ำมัน 3.ลบครีมหรือรอยเยินในแนวนอน |  | 1.เจียระไนคมด้านหน้าของเหล็กขูดให้ตั้งฉากกับความหนาให้โค้งมนด้วยโดยการบังคับเหล็กขูดให้เคลื่อนโค้งไปมาด้วยการบังคับมือข้างที่เจ็บด้ามดังรูป 1 2.ลบครีมหรือรอยเยินด้วยหินน้ำมันโดยการลับแนวตั้งรูป 3.ลบครีมหรือรอยเยินเนื่องจากการเจียระไนอีกครั้งในแนวนอนกับหินน้ำมันโดยกดเหล็กขูดและหมุนไปด้วยดังรูป |  | 1.สวมแว่นตาทุกครั้งขณะใช้หินเจียระไน 2.ระยะห่างของแผ่นรองงานกับหน้าหินเจียระไนต้องไม่ห่างเกินไป 3.อย่ากดงานมากจนเกิดรอยไหม้ที่ปลายเหล็กขีดเพราะจะทำให้ความแข็งลดลง |  |  |

QA3224

|  | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | หลักสูตร: ช่างปรับประกอบเครื่องมือกล |  |  | หน้า 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยการฝึก : งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (1) |  |  |  |
|  | เรื่อง การลับเครื่องมือด้วยหินเจียระไน |  | หัวข้อวิชา :งานลับเครื่องมือ |  |  |  |
|  |  |  | งานย่อยที่ 5 |  | เวลา 6 ชั่วโมง |  |
| วัตถุประสงค์ ผู้รับการฝึกสามารถที่จะ - ใช้เครื่องเจียระไนตั้งพื้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ลับมีดกลึงได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องมือ,อุปกรณ์,และวัสดุ 1. เครื่องเจียระไนตั้งพื้น 2. แว่นตา 3. มีดกลึง |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | คำอธิบาย |  | ข้อควรระวัง |  |  |
| 1.ลับมุมหลบด้านข้างมีดด้านซ้าย 2.ลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวา 3.ลับมุมคายด้านหลังมีด |  | 1.เจียระไนลับมุมหลบข้างมีดด้านซ้ายโดยให้เอียงเป็นมุมประมาณ 6-8 องศาโดยหมั่นตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด 2.เจียระไนลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวาโดยใช้เอียงเป็นมุมหลบประมาณ 6-8 องศาตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด 3.เจียระไนลับมุมด้านคายดังหลังของมีดให้เอียงเป็นมุมประมาณ 10 – 12 องศาจากสังคมตัดโดยตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด |  | 1.สวมแว่นตาทุกครั้ง ขณะใช้ เครื่องเจียระไนจะต้องหล่อเย็นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผิวงามไหม้ 2.ระยะห่างระหว่างแท่นรองงานกับหน้าหินต้องถูกต้อง |  |  |
| 1.ลับมุมหลบด้านข้างมีดด้านซ้าย 2.ลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวา 3.ลับมุมคายด้านหลังมีด |  |  |  |  |  |  |
| 1.ลับมุมหลบด้านข้างมีดด้านซ้าย 2.ลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวา 3.ลับมุมคายด้านหลังมีด |  | 1.เจียระไนลับมุมหลบข้างมีดด้านซ้ายโดยให้เอียงเป็นมุมประมาณ 6-8 องศาโดยหมั่นตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด 2.เจียระไนลับมุมหลบหน้ามีดข้างขวาโดยใช้เอียงเป็นมุมหลบประมาณ 6-8 องศาตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด 3.เจียระไนลับมุมด้านคายดังหลังของมีดให้เอียงเป็นมุมประมาณ 10 – 12 องศาจากสังคมตัดโดยตรวจสอบกับเกจวัดมุมมีด |  | 1.สวมแว่นตาทุกครั้ง ขณะใช้ เครื่องเจียระไนจะต้องหล่อเย็นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผิวงามไหม้ 2.ระยะห่างระหว่างแท่นรองงานกับหน้าหินต้องถูกต้อง |  |  |