รายการประกอบแบบ

งานอาคารก่อสร้างใหม่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งานทาสีและเคลือบผิว

Painting

1. 	ความต้องการทั่วไป

1.1   	ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบ คุณภาพที่ดี สำหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ

1.2 	ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินการภายใต้การแนะนำ การตรวจสอบ และการเก็บตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตสี

1.3 	สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถังหรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่งของและรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้

1.4 	การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องสำหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม และเป็นห้องที่ไม่มีความชื้น สีที่เหลือจากการผสม หรือการทาแต่ละครั้ง จะต้องนำไปทำลายทันที พร้อมภาชนะที่บรรจุสีนั้น หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ห้องเก็บรักษา กำหนดเป็นเขตระวังอัคคีภัย ต้องมีป้ายแสดงเป็นเขตห้ามทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อน ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมกับขนาดห้อง

1.5 	การผสมสีและขั้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน

1.6 	ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเครื่องตรวจวัดความชื้นของผนังก่อนการทาสีทุกครั้ง

1.7 	งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้องทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคารที่ไม่ต้องทาสี เช่น พื้น ผนัง กระจก อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

1.8 	งานที่ไม่ต้องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะโครงเหล็กต่างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบุในแบบ สำหรับสิ่งที่ไม่ต้องทาสี มีดังนี้

1.8.1 	ผิวกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ฝ้าอะคูสติก กระจก

1.8.2 	อุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแล้ว

1.8.3 	ผิวภายในรางน้ำ

1.8.4 	โคมไฟ

1.8.5 	สแตนเลส (Stainless Steel)

1.8.6 		ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างซึ่งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได้ ยกเว้น การทาสีกันสนิม

1.9 	การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถรับประกัคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้รับจ้างทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีสำหรับสีภายใน และ 10 ปี สำหรับงานทาสีภายนอก

1.10	งานทาสีทั้งหมดจะต้องเป็นสีจากบริษัทผู้ผลิตสีเดียวกัน ยกเว้นสีทางานไม้และงานโลหะสามารถใช้ต่างบริษัทผู้ผลิตได้

2. 	ผลิตภัณฑ์

2.1 	สีสำหรับงานคอนกรีต-ปูนฉาบภายนอกอาคาร

2.1.1 กรณีผิววัสดุเป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC. (Glass Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนังปูนใหม่ที่เตรียมพื้นผิวแล้วแต่ยังมีความชื้นอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือปูนใหม่ทิ้งไว้ไม่ถึง 28 วัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และความชื้นไม่เกิน 25% ให้ทารองพื้นด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ ชนิดผสมผงสี สำหรับปูนที่ฉาบใหม่และปูนที่เสื่อมสภาพ สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ คุณสมบัติพิเศษของสี ช่วยลดปัญหาการลอกล่อนและซีดจาง เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้าและพื้นผิว, ปกปิดพื้นผิวได้ดี, ขึ้นฟิล์มสีเร็ว

- ผนังภายนอกอาคาร ส่วนที่ติดพื้นดินสูงขึ้นมา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทั้งหมด ให้ทาด้วยน้ำยาป้องกันความชื้น เพื่อป้องกันปัญหาความชื้น ที่ผลิตจากสารประเภทโมดิฟายด์โซเลน / โซล็อกเซน ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแทรกซึมบนพื้นผิวจากผิวปูนที่ด่างไม่แห้งสนิท ป้องกันสาเหตุของปัญหาสีทับหน้า เช่น สีซีดจาง สีพอง สีลอกล่อน การเกิดคราบเกลือบนฟิล์มสี

2.1.2 	ผนังส่วนที่มีการระบุให้มีการฉาบบาง (Skim Coat) เพื่อฉาบให้พื้นผิวเรียบเนียน และปรับแต่งผิวที่มีรูพรุนตามด ให้เลือกใช้ประเภทที่เป็นอะครีลิกสำเร็จรูปใช้สำหรับงานปรับฉาบผิวบางบนผนังอาคาร ฝ้าและเพดาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขรอบแตกร้าวขนาดเล็ก รายแตกลายงา รูโพรงอากาศ รูพรุนตามด ทำให้งานฉาบเรียบเนียนปิดผิวเม็ดทราย ประเภทของสีเหลวข้นสีขาว ความหนาแน่น 1.73-1.76 กิโลกรัม/ลิตร ประเภทของแข็งในส่วนผสม 74-76 %

2.2 สีรองพื้นสำหรับงานปูน

2.2.1 สีรองพื้นปูนเกรดพรีเมี่ยม ใช้ทาภายนอกและภายในอาคารใช้ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

PRO PRIMER S8000                          			ของ TOA หรือ

TOPSHIELD AC.ALKALI RESISTING PRIMER   		ของ CAPTAINหรือ

BEGER SHIELD WEATHERGUARD PRIMER E-4000  	ของ BEGER

PENTALITE SHIELD PRIMER          			ของ AKZONOBEL หรือ                    JOTASHIELD PRIMER                              	ของ JOTUN หรือ คุณภาพเทียบเท่า

สีทับหน้าภายนอก

2.2.2 สีทับหน้าสีนํ้าอะคริลิก 100% ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100% สำหรับงานภายนอก ชนิด กึ่งเงา (SEMI GLOSS) ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. 2321-2549 (ทนสภาวอากาศ) QUV มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ชั่วโมง โดยแนบผล	รับรองจากสถาบันกลาง และ มอก. 2514-2553 (ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์) มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ไม่ตํ่ากว่า 95% ต่อต้านการเกาะตัวของ

ฝุ่่นละอองบนฟิล์มสี ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำรอยด่าง จากคราบเกลือบนฟิล์มสี ปราศจากสารตะกั่วและปรอท และผ่านมาตรฐานฉลากเขียวและมาตรฐาน LEED อายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 10 ปี

หมายเหตุ : สำหรับงานฝ้าเพดานภายนอก ให้ใช้ชนิดด้านพิเศษ (SUPERMATT)

SHIELD-1 NANO                         ของ TOA หรือDULUX

NIPPON HYBRID SHIELD              ของ NIPPON PAINT

PENTALITE                                ของ AKZO NOBEL(ICI) หรือ

PERMOSHIELD	                   ของ PAMMASTIC หรือ

BEGERSHIELD WEATER GUARD     ของ BEGER หรือ

JOTASHIELD ANTIFADE               ของ JOTON หรือเทียบเท่า

สีภายทับหน้าภายใน

2.2.3 สีนํ้าอะคริลิก 100% ที่มีคุณสมบัติลด/ยับยั้งการสะสมเชื้อราและ  แบคทีเรีย สำหรับงานภายใน ชนิดกึ่งเงา (SEMI GLOSS) ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2321-2549 (ทนสภาวะอากาศ) มีคุณสมบัติเช็ดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกได้ง่าย ไม่ทิ้งรอยด่างหลังเช็ดคราบสกปรก โดยมีค่า Wet Scrub Resistance 3000 รอบ โดยแนบผลรับรองจากสถาบันกลาง ผ่านมาตรฐานฉลากเขียว มีส่วนผสมของสาร Anti-Bacteria และมีฉลากนาโนในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน 
มีปริมาณสารระเหยตํ่า (LOW V.O.C.)

หมายเหตุ : สำหรับงานฝ้าเพดานภายใน ให้ใช้ชนิดด้านพิเศษ (SUPER MATT)

SHIELD-1 NANO			ของ TOA หรือ

NIPPON HYBRID SHIELD              	ของ NIPPON PAINT

BEGERSHIELD WEATER GUARD     	ของ BEGER หรือ

PENTALITE   SHIELD     	        	ของ AKZO NOBEL(ICI) หรือ

JOTA SHIELD ANTIFADE              	ของ JOTON หรือ

PERMOSHIELD			ของ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า

2.3 	สีสำหรับงานไม้ และโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน

งานไม้

2.3.1	สีรองพื้นไม้ ให้ใช้ สีรองพื้นชั้นแรกด้วยสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม และทารองพื้นเที่ยวที่สองด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี

2.3.2 สีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ สำหรับงานไม้ที่ระบุให้ทาสีย้อมเนื้อไม้ หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ, บานประตู, หน้าต่าง, พื้นไม้ภายนอก, เชิงชายไม้ เป็นต้น ให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ประเภทมองเห็นลายไม้ชนิดภายนอก หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ มาตรฐาน มอก.1513 - 2554 รุ่นดังนี้

Wood Stain & Decking Stain 		ของ TOA หรือ

CUPRINOL 					ของ AKZONOBLE หรือ

Wood Stain & Decking Stain 		ของ BEGER 	หรือ

Wood Stain & Decking Stain 		หรือ CAPTAIN หรือ

Wood Stain & Decking Stain 		ของ WOODTECH หรือ คุณภาพเทียบเท่า

2.3.3 น้ำมันเคลือบแข็งสำหรับงานไม้ภายใน ที่ระบุให้ทาน้ำมันเคลือบแข็ง หรือ	น้ำมันโพลียูรีเทน ให้ใช้โพลียูรีเทนชนิดภายใน สีใส ของ

SUPERSHIELD EXTRA POLYURETHANE 	ของ TOA หรือ

DULUX URETHANE 388 			ของ AKZONOBLE หรือ 		POLYURETHANE 				ของ CAPTAIN หรือ 			PAMATHANE 					ของ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า

2.3.4 สีสำหรับงานวัสดุไม้สังเคราะห์ประเภท Wood Fiber Cement ให้ทาด้วยสีน้ำชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิล์มสีทึบแสง (OPAQUE) หรือฟิล์มสีโปร่งใส (TRANSPARENT) หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้

FIBER CEMENT SHIELD 			ของ 	TOA หรือ

SYNOTEX FIBER CEMENT			ของ 	BEGER หรือ

WOODSHIELD					ของ 	JOTUN หรือ

DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA        	ของ      AKZONOBLE หรือ

PAMMASTIC ROOF PAINT			ของ      PAMMASTIC หรือ

WOOD SHIELD				ของ	CAPTAIN หรือ

NIPPON TIMBER SHADE			ของ	NIPPON PAINT

งานเหล็ก

2.3.4 สีรองพื้นกันสนิมโลหะ ทาอย่างน้อย 2 ชั้น ความหนาสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน/ชั้น ให้ใช้ประเภท Zinc Phosphate Primer ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี

กรณีที่รูปพรรณของงานเหล็กที่ไม่สามารถทาสีรองพื้นกันสนิมได้ทั่วทั้งชิ้นงานอาทิเช่น เหล็กกล่อง, เหล็กท่อ หรือรูปแบบที่ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งไม่ทั่วถึง ให้ใช้วิธีการจุ่มชุบแทนการทาหรือกลิ้ง

2.3.5	สีทับหน้าให้ใช้สีน้ำมัน (Alkyd Finish) ทาอย่างน้อย 2 ชั้น ความหนาสีเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า30 ไมครอน/ชั้น เฉพาะด้านความปลอดภัย มอก. 2625 – 2557  ผลิตภัณฑ์ตามที่

ระบุต่อไปนี้

GLIPTON ENAMEL			ของ 	TOA  หรือ

DULUX GLOSS FINISH		ของ 	AKZONOBLE หรือ

SUPERGLOSS	ENAMEL		ของ 	PAMMASTIC หรือ

BEGERSHIELD SUPERGLOSS ENAMEL	ของ 	BEGER หรือ

GARDEX ENAMEL			ของ 	JOTUN หรือ

HIGH GLOSS ENAMEL			ของ	CAPTAIN หรือ

NIPPON BODELAC 1000		ของ	NIPPON PAINT

สีอิพ็อกซี่สำหรับงานที่ต้องการความทนทาน สำหรับงานภายใน

2.4 	สีสำหรับงานคอนกรีต-ปูนฉาบ, โลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีอีพ๊อกซี่ (EPOXY ENAMEL)

2.4.1	สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นคอนกรีต-ปูนฉาบ หรือสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี่ โพลีอามายด์ เรซิน ชนิดสีรองพื้น ตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี

2.4.2	สีทับหน้าให้ใช้สีประเภทอีพ๊อกซี่ โพลีอามายด์ เรซิน ชนิดสีทับหน้า มาตรฐาน มอก. 691-2547 ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้

EPOGUARD ENAMEL			ของ 	TOA  หรือ

DEVOL TRUE-GLAZE 4508		ของ 	AKZONOBLE หรือ

PAMOXY FINISH 			ของ 	PAMMASTIC หรือ

DURAGUARD		                   	ของ 	BEGER หรือ

PENGUARD ENAMEL		         	ของ 	JOTUN หรือ

EXYGUARD ENAMEL		         	ของ	CAPTAIN หรือ

NIPPON EA4 FINISH		         	ของ	NIPPON PAINT

2.4.3 งานพื้นอิพ็อกซี่ สีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน ที่มีความเงาสูง ใช้สำหรับงานพื้น เป็นสีทับหน้ากันลื่นสำหรับ ระบบอีพ็อกซี่ ให้ความคงทนสูงมีการยึดเกาะที่ดีมาก สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต มีความทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้

FLOORGUARD 100                       	ของ	TOA  หรือ

JOTAFLOOR TOPCOAT               	ของ	Jotun หรือ

Nippon Floor Coating               	ของ	Nippon Paint

2.5 	สีสำหรับงานโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีโพลียูรีเทน (Polyurethane)

2.5.1	สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี่ ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้

TOA Rusttech 			ของ	TOA  หรือ

Beger Rustguard			ของ	Beger หรือ

Jotun Jotamastic 87		         	ของ	Jotun หรือ

Captain Rust brake			ของ	Captain หรือ

Pamoxy Metal Techo Primer	         	ของ	Pammastic หรือ

Nippon Nippon 8084		         	ของ	Nippon Paint หรือ เทียบเท่า

2.5.2	สีทับหน้าให้ใช้สีประเภทโพลียูรีเทน สำหรับงานโครงเหล็ก ชนิดสีทับหน้า 	มาตรฐาน มอก. 2151 - 2555 ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้

TOA Topguard			ของ 	TOA  หรือ

Beger Durathane			ของ 	Beger หรือ

Jotun Penguard 2			ของ 	Jotun หรือ

Captain Superguard Enamel		ของ	Captain หรือ

Pammathane				ของ	Pammastic หรือ

Nippon Nippon Recoatable		ของ	Nippon Paint หรือ เทียบเท่า

2.5.3 งานพื้นสีทับหน้าโพลียูรีเทน 2 ส่วน ที่มีความเงาสูง สำหรับงาน			ภายนอกเหมาะสำหรับงานพื้น ทนต่อแสงยูวีดีเยี่ยม มีความทนทาน ต่อ			สารเคมี กรด ด่าง มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ ทนทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม 			ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้

FLOORGUARD PU 100                       ของ       TOA

HARDTOR AX                                   ของ       JOTUN

DURATHANE                                    ของ       BEGER    หรือเทียบเท่า

2.6 	สีพ่นแกรนิตสำหรับผนังภายนอก ให้ใช้ของ TOA หรือ SKK หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า

2.7 	สีทาพื้นจราจร หรือเครื่องหมายจราจร หรือแนวจอดรถหรือขอบทาง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท ROAD LINE PAINT หรือ TRAFFIC PAINT ชนิดสะท้อนแสง มาตรฐาน มอก. 415–2551ของบริษัท TOA หรือ BEGER หรือ PAMMASTIC หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่า

2.8	สีทาหลังคา อเนกประสงค์ ประเภทสีน้ำอะครีคิลแท้ คุณสมบัติ ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันรังสี UV ไม่ผสมสารปรอด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ มาตรฐาน มอก. 2321 - 2549ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปนี้ ของ TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า

2.9	สำหรับงานสีทอง ใช้บริเวณคอนกรีต ยิปซัม ไม้ สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ของ TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า

2.10	สีอื่นๆ ที่ระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

3. วัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับการซ่อมแซม และเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสี

3.1 น้ำยากันตะไคร่น้ำและเชื้อรา สำหรับวัสดุโชว์ผิวธรรมชาติ อิฐโชว์แนว/หินล้าง/ทรายล้าง/ผนังคอนกรีต-ปูนเปลือย ให้ใช้น้ำยาประเภท Silane Siloxane Solvent Base ด้วยผลิตภัณฑ์ อาทิ

WATER REPELLENT 214 		ของ TOA หรือ

SILICONE R211 			ของ DULUX หรือ

WATER REPALLANT W-006 		ของ BEGER หรือ

WATER REPELLENT 			ของ JOTUN หรือ

WATER REPELLENT 214 		ของ CAPTAIN

หรือ WATER REPELLENT 		ของ PAMMASTIC

3.2 วัสดุอุดรอยแตกร้าวของผนังปูน หรือครีมหมันโป๊ว ให้ใช้วัสดุอุดโป๊วประเภท

สำหรับรอยแตกร้าวไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant สำหรับรอยแตกร้าว 1-2 มม.    ด้วยผลิตภัณฑ์ อาทิ

Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant 		ของ TOA หรือ

Dulux Acrylic Wall Filler			ของ AKZONOBLE หรือ

Acrylic Filler F-200 & Acrylic Sealant F-001 	ของ BEGER หรือ

Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant 		ของ CAPTAIN หรือ

PAMMASTIC FILLER&PAMMASTIC SEALANT 	ของ PAMMASTIC

โดยกำหนดให้ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกับสีรองพื้นและสีทับหน้าที่ได้รับอนุมัติการใช้

4. วัสดุกันซึม

4.1 	ผลิตภัณฑ์สำหรับกันซึมในห้องน้ำ ให้ใช้ของผลิตภัณฑ์ TOA หรือ BEGER หรือ CAPTAIN หรือ เทียบเท่า

4.2 	พื้นผิวส่วนที่ระบุให้ทาสีอะครีลิคป้องกันการรั่วซึมสำหรับงานดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ให้ทาด้วยสีอะครีลิกพิเศษประเภท Roofseal ที่ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่า ทนทานต่อการเสียดสีเนื่องจากการเดิน ทนทานต่อรังสียูวี และมีประสิทธิภาพการสะท้อนรังสีความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 95% มาตรฐาน มอก.2514–2553 โดยมีการติดตั้งแผ่นตาข่ายเสริมแรง (Fibermesh) ระหว่างชั้นฟิล์มสี โดยทาอย่างน้อย 3 เที่ยว ด้วยผลิตภัณฑ์ของ TOA หรือ BEGER หรือ CAPTAIN หรือ เทียบเท่า

4.3	พื้นผิวส่วนที่ระบุให้ทาโพลียูรีเทน กันน้ำรั่วซึมดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ให้ทาด้วยโพลียูรีเทนสูตรน้ำ พิเศษประเภทที่ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ไม่น้อยกว่า 800% ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการเสียดสีเนื่องจากการเดิน ทนทานต่อรังสียูวี โดยมีการติดตั้งแผ่นตาข่ายเสริมแรง (Fibermesh) ระหว่างชั้นฟิล์มสี โดยทาอย่างน้อย 2 เที่ยว ด้วยผลิตภัณฑ์ของ TOA หรือ SIKALASTIC หรือ LANKO หรือ เทียบเท่า

5. 	กรรมวิธีการทาสี/ขั้นตอนการทาสี

5.1 การทาสีสำหรับงานปูนหรือคอนกรีต

5.1.1 ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูนหรือถอดไม้แบบ มีความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพื้นต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพื้นผิวแห้งสนิท

5.1.2 ทาสีรองพื้นปูน 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 2 ชั่วโมง

5.1.3 ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 ชั่วโมง

5.2 การทาสีสำหรับงานโลหะ

5.2.1 พื้นผิวโลหะทั่วไปหรือพื้นผิวเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์หรือน้ำมันก๊าด ขจัดสนิมออกโดยการขัดด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดด้วยเครื่องเจียร 
ทำความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้งไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทาสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม Red Lead 1 ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง (หากเป็นเหล็กกลวง ให้ใช้วิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ด้วยสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม Red Lead เมื่อประกอบหรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื่อมเรียบร้อยแล้ว และทาครั้งที่ 3 ด้วยสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม Red Lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ชั่วโมง) ทาสีทับหน้า 
2 ครั้งด้วยสีน้ำมันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า (การทาสีทับหน้าทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชั่วโมง)

5.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยผ้า  
                  สะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ชั่วโมง

ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชม.

5.2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี ทำความสะอาดพื้นผิวและทำให้ผิวหยาบด้วยกระดาษทราย เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 8 ชม. ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชม.

5.3 การทาสีสำหรับงานไม้ที่ไม่โชว์ลายไม้

5.3.1 ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นไม่เกิน 14% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทาสีรองพื้นก่อนนำไปประกบติดกัน

5.3.2 ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมด

5.3.3 ทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม 1 ครั้ง เพื่อป้องกันยางไม้ ทิ้งระยะให้แห้งเป็นเวลา 10 ชั่วโมง

5.3.4 ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อป้องกันเชื้อราและเพิ่มความเรียบเนียนของสีทับหน้า 1 ครั้ง ทิ้งระยะให้แห้ง 6 ชั่วโมง

5.3.5 กรณีทาสีน้ำมัน ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชั่วโมง, กรณีทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับทาไม้ ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 ชั่วโมง

5.4 การทาสีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้

5.4.1 ให้ทาบนผิวไม้ส่วนที่ต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ หรือย้อมสีให้เห็นลายไม้ เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้อัดสัก เป็นต้น หากไม่ระบุในแบบให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ชนิดภายนอกสีด้าน

5.4.2 ผิวไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ำมัน หรือวัสดุอื่นออกให้หมด อุดรูหัวตะปู ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย

5.4.3 สีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ชนิดภายนอก ตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ทาอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชั่วโมง

5.5 การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนสำหรับพื้นไม้ภายใน

5.5.1 ผิวพื้นไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ำมัน หรือวัสดุอื่นๆ ออกให้หมด อุดรอยต่อไม้ให้เรียบแล้วขัดกระดาษทรายด้วยเครื่องจนถึงเนื้อไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงาม

5.5.2 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกสีใสอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องย้อมสีไม้ เพื่อให้สีของพื้นไม้สม่ำเสมอกันก่อนการทาเคลือบ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน

5.6 สีพ่นเม็ดลาย (Texture Coating) สำหรับผนังภายนอก

5.6.1 พื้นผิวที่จะพ่นจะต้องแห้งสะอาด มั่นคง แข็งแรง ปราศจากฝุ่น คราบไข ทำความสะอาดด้วยน้ำ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท

5.6.2 พ่นสีเม็ดลาย 1 ครั้ง ด้วยสีพ่นประเภท Cement Modified Texture ให้ได้ขนาดตามความประสงค์ของผู้ออกแบบ ทิ้งระยะแห้ง 8 ชั่วโมง

5.6.3 ทา/พ่นสีรองพื้น 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 3 ชั่วโมง

5.6.4 ทา/พ่นสีเคลือบทับหน้าด้วยสีอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ  2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 3 ชั่วโมง

5.7	การทาน้ำยาสำหรับพื้นผิวที่ต้องการโชว์เนื้อวัสดุให้เป็นธรรมชาติ เช่น หินล้าง, กรวดล้าง, 	กระเบื้องดินเผา หรือผนังคอนกรีต-ปูนเปลือย ให้ทาด้วยน้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อรา 	ประเภท Silane Siloxane Solvent Base อาทิ Captain / Water Repellent 214 หรือ TOA / 	Water Repellant 214 หรือ Dulux Silicone R221 Masonry Water Repellant หรือ Beger / 	Water Repellant W-006 หรือเทียบเท่า

กรณีเป็นบริเวณที่ต้องการหลีกเลี่ยงกลิ่น ให้เลือกใช้เป็นชนิดสูตรน้ำ (Water Base)

5.8 สีทาถนน (TRAFFIC PAINT) แสดงเส้นจราจร, แนวจอดรถ และลูกศรทิศทางจราจร สำหรับพื้น	คอนกรีต หรือผิวแอสฟัลท์ หรือขอบทางถนน

5.8.1 พื้นผิวถนนหรือเครื่องหมายจราจร ส่วนที่ระบุให้ทาด้วยสีชนิดเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ให้ใช้ตามมาตราฐาน มอก.542-2549

5.8.2 พื้นผิวถนน,ขอบหรือเครื่องหมายจราจร ส่วนที่ระบุให้ทาด้วยสีชนิดยางสังเคราะห์ที่มี	คลอรีนเป็นองค์ประกอบผสมกับเรซิ่นสังเคราะห์ (Chlorinated Rubber Paint) มีลูกแก้ว	สะท้อนแสงผสมเสร็จ ให้ใช้ตามมาตรฐาน มอก.415-2551

4. 	การบำรุงรักษา

งานทาสีทั้งหมดที่เสร็จแล้วและแห้งสนิทดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ไม่เรียบร้อย และทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นของอาคารที่ไม่ต้องการทาสีทั้งหมด ตามขั้นตอนและคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน และจะต้องป้องกันไม่ให้งานสีสกปรกหรือเสียหายจากงานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่เรียบร้อยสวยงามใดๆ ที่เกี่ยวกับงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขในทันที ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง