- ชื่อรายการ ชุดฝึกทักษะทางด้านแมคคาทรอนิกส์

- จำนวนที่ต้องการ 6 ชุด

- คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

  - ชุดฝึกทักษะทางด้านแมคคาทรอนิกส์					จำนวน 1 ชุด

    - รายละเอียดทั่วไป

      - ชุดฝึกปฏิบัติการที่เสนอต้องเป็นชุดฝึกที่ถูกผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
    DIN หรือ ISO หรือมาตรฐานสากล ทางด้านชุดฝึกการศึกษาโดยเฉพาะ (เฉพาะอุปกรณ์ส่วน
    หลักของชุดฝึก) พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตในเอกสาร
    ประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

      - อุปกรณ์ส่วนหลักสำหรับชุดฝึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล
    ทางด้านการศึกษาโดยบริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาขาหรือตัวแทน
    จำหน่าย

      - อุปกรณ์ส่วนหลักสำหรับชุดฝึก ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
    ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำอุปกรณ์ต่างยี่ห้อมาประกอบรวมกัน

      - ชุดฝึกและอุปกรณ์ที่เสนอต้องมีคู่มือการใช้งาน รายละเอียดในการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์
    และวงจรควบคุมส่วนต่างๆ ของชุดฝึกที่เป็นชุดต้นฉบับและหนังสือใบงานประกอบชุดฝึก

      - บริษัทผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค มาพร้อมกับใบ
    เสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

      - บริษัทผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการส่งมอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน 
    โดยต้องแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวในเอกสารประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

      - บริษัทผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 3 วัน

/4. คุณสมบัติ...

- คุณสมบัติทางเทคนิค

    - ชุดฝึกสำหรับถอดประกอบและเดินสายไฟฟ้าและโปรแกรมการทำงาน

สถานีแจกจ่ายชิ้นงานจำลอง				จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

สามารถป้อนชิ้นงานจำลองออกจากแมกกาซีน ด้วยกระบอกสูบนิวเมติกส์ ลำเลียงชิ้นงานด้วยสายพานและส่งชิ้นงานจำลองไปยังสถานีถัดไป

      - คู่มือการใช้งานของชุดฝึกสถานีแจกจ่ายชิ้นงานจำลอง		จำนวน 1 เล่ม

      - แผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 x 700 x 32 มิลลิเมตร	จำนวน 1 แผ่น

      - โมดูลแมกกาซีนใส่ชิ้นงานจำลอง				จำนวน 1 โมดูล

- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร

- โมดูลกระบอกบรรจุชิ้นงาน และชุดผลักทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

- โซลีนอยด์วาล์วแบบ 5/2 และกระบอกสอบแบบสองทางพร้อมอุปกรณ์ปรับอัตราการไหล

ของลมและ magnetic limit switches

- เซนเซอร์แบบ Through-beam sensor

- Mini I/O terminal  มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุท

ดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล็อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก
  1 ช่อง , แบบ Spring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร และ 15-pin Sub-D

HD socket พร้อม LED แสดงสถานะ

      - ชุดโมดูลสายพานลำเลียงชิ้นงานด้วยมอเตอร์กระแสไฟฟ้าแบบตรง	จำนวน 1 โมดูล

- ขนาดความยาวของตัวโมดูลสายพานที่ใช้ลำเลียงชิ้นงานจำลอง ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมชุดเกียร์ที่ใช้ขับของสายพานลำเลียง ขนาด 24 V DC.,1.5 A.

- รีเลย์ที่ใช้ควบคุมการสตาร์ทและการกลับทางหมุนของมอเตอร์

- อุปกรณ์กั้นชิ้นงานบนสายพานลำเลียง ทำงานด้วยไฟฟ้า

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานบนสายพาน แบบ Diffuse sensors ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานบนสายพาน แบบ Light barrier 1 ตัว

- Mini I/O terminal  มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุท

ดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล๊อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก  1 ช่อง , แบบ Spring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร และ 15-pin Sub-D  HD socket พร้อม LED แสดงสถานะ

      - อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท กับ Miniterminal interface

จำนวน 1 ตัว

- 24-pin IEEE socket

- 15-pin Sub-D socket

- ช่องสำหรับต่อสาย 15-pin Sub-D HD sockets 2 ช่อง

- ขนาด (W x D) : 68 x 77 มิลลิเมตร

- มี LED แสดงสถานะ

/4.1.1.6 อุปกรณ์...

      - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมและวาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรอง	จำนวน 1 ตัว

- แรงดันลมเข้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์

- แรงดันลมใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

- อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อนาที

- ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 40 ไมโครเมตร

- การออกแบบวาล์วเป็นแบบ Sintered filter with water separator

      - โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์				จำนวน 1 ชุด

- มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) )  ไม่น้อยกว่า 240 Mbyte

และขนาด หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)  ไม่น้อยกว่า 0.9 Mbyte

- Memory card 24 Mbyte

- มีหน้าจอแสดงผล และปุ่มกด

- มีช่องการสื่อสารแบบ  Profinet IRT 1 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32  ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 2  ช่อง

- มีโมดูลจำลองสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทแบบการแสดงผลด้วยหลอดไฟ LED และแบบช่อง

เสียบสายไฟแบบ Safety Socket ขนาดรูเสียบ 4 มิลลิเมตร สำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก

จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีโมดูลจำลองสัญณาณนาล๊อกอินพุทและเอาท์พุทแบบการแสดงผลด้วยหลอดไฟด้วยจอ

LCD มีปุ่มหมุนปรับค่าสัญญาณและแบบช่องเสียบสายไฟแบบ Safety Socket ขนาดรูเสียบ  4 มิลลิเมตร สำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก

- มีช่องต่อสายสัญญาณแบบ Sylink สามารถรับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทได้ไม่น้อยกว่า 8   ดิจิตอลอินพุทและ 8 ดิจิตอลเอาท์พุทต่อ 1 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

- สายเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Sylink  จำนวน 2 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทแบบ Safety Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร

เข้ากับ PLC ทั่วไป จำนวน 1 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณนาล๊อก จำนวน 1 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณนาล๊อก Safety Socket ขนาด 4 มิลลิเมตร เข้ากับ PLC ทั่วไป

จำนวน 1 เส้น

- มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC.

    - เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก					จำนวน 1 ชุด

- สามารถสร้างแรงดันลมอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 บาร์

- สามารถส่งจ่ายแรงดันลมอัด ไม่น้อยกว่า 14 ลิตรต่อนาที

- ความจุของถังพักลม ไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เพื่อติดตั้งกับชุดฝึก เช่น ข้อต่อ และท่อลม เป็นต้น

/4.1.3 ซอฟท์แวร์...

    - ซอฟท์แวร์ป้องกันและกู้คืนระบบปฏิบัติการ

- สามารถกู้คืน ( Recovery) ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลใน ฮาร์ดดิสก์ เมื่อเครื่องไม่สามารถ   เปิดใช้งานได้ตามปกติ โดยสามารถเรียกคืน จุด Restore point ได้ 2 จุดเป็นอย่างน้อย

- สามารถupdate จุด restore point ได้ โดยการ update จุด restore point ต้องไม่ทำให้   เครื่อง restart และสามารถ update กี่ครั้งก็ได้

- การ update จุด restore ต้องไม่สร้าง file อิมเมจ ใน hard disk หรือ สื่ออื่นๆ ในการ

ใช้ restore

- ใช้เทคโนโลยี Zero buffer จึงไม่เกิดปัญหาว่าเครื่องรีสตาร์ทเองเมื่อใช้ไปนานๆ เหมาะ

สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการเรียกคืนระบบบ่อยๆ

- กรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถทำการอัพเดทได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดการ   ทำงานเองให้ยุ่งยากและไม่ต้องรอเครื่องรีสตาร์ให้เสียเวลา

- เลือกวิธีการเรียกข้อมูลกลับคืนมาได้ทั้งแบบกำหนดหรือแบบอัตโนมัติ เช่น ทุกครั้งที่เปิด

เครื่อง , ทุกวันเมื่อปิดเครื่องและทุกเวลาใดในแต่ละวัน

- ในกรณีที่ต้องการแบ่ง Partition แต่ไม่ได้ทำไว้ก่อนสามารถแบ่ง Partition สำรองได้ใน ขั้นตอนการติดตั้งได้เลย ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่

- โดยมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต เพื่อบริการหลังการขายมายืนยัน