- ชื่อรายการ ชุดฝึกระบบแมคคาทรอนิกส์ขั้นสูง

- จำนวนที่ต้องการ 1 ชุด

- คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

  - ชุดฝึกระบบแมคคาทรอนิกส์ขั้นสูง					จำนวน 1 ชุด

    - รายละเอียดทั่วไป

      - ชุดฝึกปฏิบัติการที่เสนอต้องเป็นชุดฝึกที่ถูกผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
    DIN หรือ ISO หรือมาตรฐานสากล ทางด้านชุดฝึกการศึกษาโดยเฉพาะ (เฉพาะอุปกรณ์ส่วน

หลักของชุดฝึก) พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตในเอกสาร
    ประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

      - อุปกรณ์ส่วนหลักสำหรับชุดฝึกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล
    ทางด้านการศึกษาโดยบริษัทผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสาขาหรือตัวแทน
    จำหน่าย

      - อุปกรณ์ส่วนหลักสำหรับชุดฝึก ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
    ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำอุปกรณ์ต่างยี่ห้อมาประกอบรวมกัน

      - ชุดฝึกและอุปกรณ์ที่เสนอต้องมีคู่มือการใช้งาน รายละเอียดในการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์
    และวงจรควบคุมส่วนต่างๆ ของชุดฝึกที่เป็นชุดต้นฉบับ และหนังสือใบงานประกอบชุดฝึก

      - บริษัทผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค มาพร้อมกับ
    ใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

      - บริษัทผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการส่งมอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
    เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน  
    โดยต้องแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวในเอกสารประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

      - บริษัทผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานชุดฝึกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบเป็นระยะเวลา
    ไม่น้อยกว่า 5 วัน

/4. คุณสมบัติ...

- คุณสมบัติทางเทคนิค

    - ชุดฝึกสถานีแจกจ่ายชิ้นงานจำลอง			จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

สามารถป้อนชิ้นงานจำลองออกจากแมกกาซีน ด้วยกระบอกสูบนิวเมติกส์ ลำเลียงชิ้นงานด้วยสายพานและส่งชิ้นงานจำลองไปยังสถานีถัดไป

      - โมดูลแมกกาซีนใส่ชิ้นงานจำลอง				จำนวน 1 โมดูล

- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 235 มิลลิเมตร

- โมดูลกระบอกบรรจุชิ้นงาน และชุดผลักทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

- โซลีนอยด์วาล์วแบบ 5/2 และกระบอกสูบแบบสองทางพร้อมอุปกรณ์ปรับอัตราการไหล

ของลมและ magnetic limit switches

- เซนเซอร์แบบ Through-beam sensor

- Mini I/O terminal  มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุท

ดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล็อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก

1 ช่อง , แบบ Spring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร และ 15-pin Sub-D

HD socket พร้อม LED แสดงสถานะ

      - ชุดโมดูลสายพานลำเลียง					จำนวน 1 โมดูล

- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 24 VDC.

- 3 digital sensors และ 3 digital actuators

- โมดูลสายพานใช้ลำเลียงชิ้นงานจำลองที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

- ขนาดความยาวของตัวโมดูลสายพาน ที่ใช้ลำเลียงชิ้นงานจำลองไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมชุดเกียร์ที่ใช้ขับของสายพานลำเลียง ขนาด 24 V DC.,1.5 A.

- อุปกรณ์ควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานบนสายพาน แบบ Diffuse sensors ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานบนสายพาน แบบ Light barrier 1 ตัว

- Mini I/O terminal  มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุท

ดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล๊อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก
 	1 ช่อง , แบบSpring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร และ 15-pin Sub-D

HD socket พร้อม LED แสดงสถานะ

      - อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท กับ Miniterminal interface

จำนวน 1 ตัว

- 24-pin IEEE socket

- 15-pin Sub-D socket

- ช่องสำหรับต่อสาย 15-pin Sub-D HD sockets 2 ช่อง

- ขนาด (W x D):68 x 77 มิลลิเมตร

- มี LED แสดงสถานะ

/4.1.1.4 อุปกรณ์...

      - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมและวาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรอง	จำนวน 1 ตัว

- แรงดันลมเข้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์

- แรงดันลมใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

- อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 110 ลิตรต่อนาที

- ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 40 ไมโครเมตร

- การออกแบบวาล์วเป็นแบบ Sintered filter with water separator

      - ตู้ล้อเลื่อนทำด้วยโลหะเคลือบสีอบกันสนิม พร้อมแผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์			จำนวน 1 ตู้

- แผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 x 700 x 32 มิลลิเมตร

- ขนาดความสูง (รวมล้อเลื่อนและแผ่นโปรไฟล์) ไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร

- ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

- ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 700 มิลลิเมตร

      - แผงสวิทช์ควบคุมชุดฝึก                   			จำนวน 1 แผง

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม

- มีจำนวนปุ่มกดไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีสวิทช์กุญแจไม่น้อยกว่า 1 จุด

- มีหลอดไฟ LED แสดงผลไม่น้อยกว่า 4 จุด

- มีช่องต่อต่อสายไฟทดลองขนาด 4 มิลลิเมตร แบบ Safety plugs

เชื่อมโยงกับ PLC Board ตามมาตรฐาน IEEE48,8I/8O

- มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณกับ PLC

      - โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์				จำนวน 1 ชุด

- มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) )  ไม่น้อยกว่า 1 Mbyte

และขนาด หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)  ไม่น้อยกว่า 5 Mbyte

- Memory card 24 Mbyte

- มีหน้าจอแสดงผล และปุ่มกด

- มีช่องการสื่อสารแบบ Profinet IRT 2 ช่อง

- มีช่องการสื่อสารแบบ Profibus 1 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

- มีช่องต่อสายสัญญาณ สามารถรับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทได้ไม่น้อยกว่า 8 ดิจิตอล

- อินพุทและ 8 ดิจิตอลเอาท์พุท ต่อ 1 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

- สายเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 2 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณอนาล๊อก จำนวน 1 เส้น

- มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC.

/4.1.2 สถานี...

    - สถานีแยกชิ้นงานด้วยสายพาน (Separating)		จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

สถานีเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันทำได้โดยใช้สายพานในการลำเลียงชิ้นงานที่นำไปใช้ในขบวนการผลิตที่ต่างกัน โดยจะมีเซนเซอร์ตรวจจับชนิดลำแสง แบบอนาล็อกทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นงาน ดังตัวอย่างเช่น ชิ้นงานที่มีรู และแบบไม่มีรูเซนเซอร์ตรวจจับชนิดลำแสง จะทำการวัดค่าความแตกต่างของสัญญาณ และนำไปประมวลผลทางโปรแกรมของ PLC หลังจากนั้น อุปกรณ์ที่เป็นแบบไฟฟ้าจะทำงานเพื่อกั้นชิ้นงานที่ไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปยังขบวนการผลิตของสถานีต่อไป

      - โมดุลสายพานลำเลียงชิ้นงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ความยาว 350 มิลิเมตร		จำนวน 1 ตัว

- ขนาดความกว้างของสายพานไม่น้อยกว่า 35 มิลิเมตร

- ความยาวของโมดุลสายพานลำเลียงไม่น้อยกว่า 350 มิลิเมตร

- ชุดมอเตอร์ 24VDC , 1.5A. ความเร็ว 75 min-1

- ชุดขับเคลื่อนสายพานสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน

หมุนซ้ายหรือขวาได้ จำนวน 1 ตัว

- อุปกรณ์กั้นชิ้นงานทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สำหรับกั้นชิ้นงานบนสายพาน จำนวน 1 ตัว

- มีเซนเซอร์แบบ diffuse sensors จำนวน 2 ตัว

- มีเซนเซอร์แบบ Light barrier จำนวน 1 ตัว

- Mini I/O terminal มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุท

ดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล็อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก 
1 ช่อง , แบบ Spring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร และ 15-pin Sub-D

HD socket พร้อม LED แสดงสถานะ

      - โมดุลสายพานลำเลียงชิ้นงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ความยาว 300 มิลิเมตร		จำนวน 1 ตัว

- ขนาดความกว้างของสายพานไม่น้อยกว่า 35 มิลิเมตร

- ความยาวของโมดุลสายพานลำเลียไม่น้อยกว่า 300 มิลิเมตร

- ชุดมอเตอร์ 24VDC , 1.5A. ความเร็ว 75 min-1

- ชุดขับเคลื่อนสายพานสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานหมุนซ้าย

หรือขวาได้ จำนวน 1 ตัว

- มีเซนเซอร์แบบ diffuse sensors จำนวน 1 ตัว

- Mini I/O terminal มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุท

ดิจิตอล 4  ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล็อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก

1 ช่องแบบ Spring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร และ 15-pin Sub-D

HD socket พร้อม LED แสดงสถานะ

/4.1.2.3. อุปกรณ์...

      - อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท กับ Miniterminal interface

จำนวน 1 ตัว

- 24-pin IEEE socket

- 15-pin Sub-D socket

- ช่องสำหรับต่อสาย 15-pin Sub-D HD sockets 2 ช่อง

- ขนาด (W x D) : 68 x 77 มิลลิเมตร

- มี LED แสดงสถานะ

      - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมและวาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรอง	จำนวน 1 ตัว

- แรงดันลมเข้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์

- แรงดันลมใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

- อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 110 ลิตรต่อนาที

- ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 40 ไมโครเมตร

- การออกแบบวาล์วเป็นแบบ Sintered filter with water separator

      - แผงสวิทช์ควบคุมชุดฝึก                   			จำนวน 1 แผง

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม

- มีจำนวนปุ่มกดไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีสวิทช์กุญแจ ไม่น้อยกว่า 1 จุด

- มีหลอดไฟ LED แสดงผลไม่น้อยกว่า 4 จุด

- มีช่องต่อต่อสายไฟทดลองขนาด 4 มิลลิเมตร แบบ Safety plugs เชื่อมโยงกับ PLC Board

ตามมาตรฐาน IEEE48,8I/8O

- มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณกับ PLC

      - ตู้ล้อเลื่อนทำด้วยโลหะเคลือบสีอบกันสนิม พร้อมแผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์			จำนวน 1 ตู้

- แผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 x 700 x 32 มิลลิเมตร

- ขนาดความสูง (รวมล้อเลื่อนและแผ่นโปรไฟล์) ไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร

- ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

- ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 700 มิลลิเมตร

      - โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์				จำนวน 1 ชุด

- มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) )  	ไม่น้อยกว่า 1 Mbyte

และขนาด หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)  	ไม่น้อยกว่า 5 Mbyte

- Memory card 24 MB

- มีหน้าจอแสดงผล และปุ่มกด

- มีช่องการสื่อสารแบบ Profinet IRT 2 ช่อง

- มีช่องการสื่อสารแบบ Profibus 1 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32  ช่อง

- มีช่องสัญญาณนาล๊อกอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- มีช่องสัญญาณนาล๊อกเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 4  ช่อง

/- มีช่องต่อ...

- มีช่องต่อสายสัญญาณ สามารถรับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทได้ไม่น้อยกว่า 8 ดิจิตอล

- อินพุทและ 8 ดิจิตอลเอาท์พุท ต่อ 1 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

- สายเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 2 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณอนาล๊อก จำนวน 1 เส้น

- มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC.

    - ชุดฝึกสถานีหุ่นยนต์และโมดูลชิ้นงาน			จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และสามารถทำงานร่วมกับสถานีการประกอบชิ้นงานจำลอง

      - หุ่นยนต์อุตสาหกรรม					จำนวน 1 ตัว

- หุ่นยนต์แบบ 6 แกน

- มอเตอร์เป็นแบบ AC servo motors

- มีกระบวนการตรวจสอบตำแหน่งเป็นแบบ absolute encoder

- มีรัศมีการทำงานไม่น้อยกว่า 490 มิลลิเมตร (Maximum reach radius)

- ค่าความละเอียด ±0,02 มิลลิเมตร

- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1.9 kg

- ความเร็วในการเคลื่อนที่ สูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 มิลลิเมตร/sec

- มีระดับมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP30

- ช่องต่อท่อลมสำหรับมือจับแบบนิวเมติกส์ ขนาดท่อลม 4 มิลลิเมตร

- มีสายไฟสำหรับรองรับมือจับ (Hand) 4 อินพุท 4 เอาท์พุท

- มีสายไฟสำหรับเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์และหน่วยควบคุม ความยาวไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร

      - มีหน่วยควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ (Robot controller)	จำนวน 1 ชุด

- มีช่องสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทแบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- รองรับการควบคุมแขน (axis) ได้สูงสุด 6 แกน

- สามารถเขียนภาษา MELFA-BASIC IV/V ได้

  - มีกระบวนการสอนตำแหน่งหรือกำหนดตำแหน่งเป็นแบบ Teaching method

หรือ MDI method

  - มีหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าตำแหน่งได้ ไม่น้อยกว่า 12,000 point,

สเตปได้ไม่น้อยกว่า 25,000 step,โปรแกรมได้ ไม่น้อยกว่า 250 Unit

  - มีช่องติดต่อสื่อสารแบบ Ethernet และ USB และ RS-422

  - มีการ์ด Pneumatic hand interface

- มีระดับมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP20

  - แรงดันไฟฟ้าใช้งานPower supply 230 V

- Teach box

- มือจับแบบ 2 นิ้ว ทำงานด้วยระบบนิวเมติกส์ (Gripper) พร้อมติดตั้งเซนเซอร์

แบบ Optical จำนวน 1 ชุด

4.1.3.3. โมดูลการ...

      - โมดูลการลำเลียงและจัดเก็บชิ้นงาน (Robot handling module)จำนวน 1 โมดูล

ประกอบด้วย

        - โมดูลแมกกาซีนใส่ชิ้นงานจำลองทรงกระบอก		จำนวน 2 โมดูล

- ขนาดความกว้างของแมกกาซีน ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร

- ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร

และความยาวไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร

        - โมดูลรางเลื่อนชิ้นงาน				จำนวน 1 โมดูล

- ประกอบด้วยชุดยึดติดกับแผ่นโปรไฟล์

- ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 160 มิลลิเมตร

- ขนาดความสูงมาตรฐาน 160 ถึง 90 มิลลิเมตร (สามารถปรับได้) หรือดีกว่า

        - โมดูลรองรับชิ้นงาน					จำนวน 1 โมดูล

- ประกอบด้วยชุดยึดติดกับแผ่นโปรไฟล์

- ขนาดความสูงมาตรฐาน 30 ถึง 50 มิลลิเมตร (สามารถปรับได้) หรือดีกว่า

- เซนเซอร์แบบลำแสงตรวจจับชิ้นงานในตำแหน่งเบ้ารับชิ้นงาน

        - โมดูลร่องประกอบชิ้นงาน				จำนวน 1 โมดูล

- เซนเซอร์แบบลำแสงตรวจจับชิ้นงานในตำแหน่งประกอบชิ้นงาน

      - โมดูลจัดเก็บชิ้นงานเพื่อนำไปประกอบของสถานีหุ่นยนต์ (Robot assembly) 			จำนวน 1 โมดูล ประกอบด้วย

- โมดูลจ่ายฝาชิ้นงานขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 235 มิลลิเมตร

- โมดูลกระบอกบรรจุฝาชิ้นงาน และชุดผลักทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป

- โซลีนอยวาล์ว และกระบอกสูบแบบสองทางพร้อมอุปกรณ์ปรับอัตราการไหลของลม

และ magnetic limit switches

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน

- โมดูลฐานใส่ชิ้นงานจำลองลูบสูบ Piston pallet

- มีช่องใส่ชิ้นงานจำลองไม่น้อยกว่า 2 ขนาด

- โมดูลชิ้นงานสปริงจำลอง Separating module (springs)

- โมดูลกระบอกบรรจุสปริง

- โซลีนอยวาล์ว และกระบอกสูบแบบสองทางพร้อมอุปกรณ์ปรับอัตราการไหลของลม

และ magnetic limit switches

- ลิมิตตรวจจับชิ้นงาน

- โมดูลรางเลื่อนชิ้นงาน

      - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมและวาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรอง	จำนวน 1 ตัว

- แรงดันลมเข้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์

- แรงดันลมใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

- อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 110 ลิตรต่อนาที

- ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 40 ไมโครเมตร

- การออกแบบวาล์วเป็นแบบ Sintered filter with water separator

/4.1.3.6. แผงสวิทช์...

      - แผงสวิทช์ควบคุมชุดฝึก                   			จำนวน 1 แผง

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม

- มีจำนวนปุ่มกดไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีสวิทช์กุญแจ ไม่น้อยกว่า 1 จุด

- มีหลอดไฟ LED แสดงผลไม่น้อยกว่า 4 จุด

- มีช่องต่อต่อสายไฟทดลองขนาด 4 มิลลิเมตร แบบ Safety plugs เชื่อมโยงกับ PLC Board

ตามมาตรฐาน IEEE48,8I/8O

- มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณกับ PLC

      - ตู้ล้อเลื่อนทำด้วยโลหะเคลือบสีอบกันสนิม พร้อมแผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์			จำนวน 1 ตู้

- ขนาดความสูง (รวมล้อเลื่อนและแผ่นโปรไฟล์) ไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร

- ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 690 มิลลิเมตร

- ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 690 มิลลิเมตร

      - โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์				จำนวน 1 ชุด

- มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) )  ไม่น้อยกว่า 1 Mbyte

และขนาด หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)    ไม่น้อยกว่า 5 Mbyte

- Memory card 24 MB

- มีหน้าจอแสดงผล และปุ่มกด

- มีช่องการสื่อสารแบบ Profinet IRT 2 ช่อง

- มีช่องการสื่อสารแบบ Profibus 1 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32  ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 4  ช่อง

- มีช่องต่อสายสัญญาณ สามารถรับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทได้ไม่น้อยกว่า 8 ดิจิตอล

- อินพุทและ 8 ดิจิตอลเอาท์พุท ต่อ  1 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

- สายเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 2 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณอนาล๊อก จำนวน 1 เส้น

- มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC.

    - ชุดฝึกสถานีจัดเก็บจำลอง (Storage Station)		จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นสถานีจัดเก็บชิ้นงาน ทำหน้าที่จัดเก็บชิ้นงาน โดยชิ้นงานมีสีที่แตกต่างกัน สามารถวาง

ชิ้นงานลงบนชั้นที่มีชั้นเก็บ จำนวน 6 ชั้น

- การทำงานของสถานีจัดเก็บชิ้นงาน จะกระทำได้โดยหยิบชิ้นงานจากลางสไลด์ที่มีเซนเซอร์

ทำหน้าที่จำแนกชนิดของวัตถุเพื่อนำไปจัดเก็บยังชั้นวางชิ้นงาน

- การตรวจจับชิ้นงานมี Inductive และ Optical sensor จะทำหน้าที่คัดแยกความแตกต่าง

ระหว่างวัตถุที่เป็นโลหะ และ ความแตกต่างของสีวัตถุ

/- การจัดเก็บ…

- การจัดเก็บชิ้นงานมีมอเตอร์แบบสเต็ปมอเตอร์ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแกนของ Cartesian

Handling ไปยังตำแหน่งต่างๆ ของชั้นจัดเก็บชิ้นงาน

- การนำไปใช้งานในขบวนการผลิต สามารถนำไปใช้งานร่วมกับสถานีที่มีสายพานลำเลียงเพื่อ  ส่งชิ้นงานมายังสถานีจัดเก็บชิ้นงาน

      - สเต็ปมอเตอร์ พร้อมชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปมอเตอร์ และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงแบบ linear drive สำหรับการที่เคลื่อนที่ ในแนวแกน X และ Y

จำนวน 2 ตัว

- ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของ Cartesian Handling ในแนวแกน X และ Y

ไม่มากกว่า +/- 0.5 มิลลิเมตร

- ความเร็วสูงสุดของ Cartesian handling ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร/s

- ระยะทางในการเคลื่อนที่สูงสุดของชุดหยิบจับชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y

โดยมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่าแกน X 580 มิลลิเมตร แกน Y 200 มิลลิเมตร

- ขนาดของชุดหยิบจับชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวแกน X และ Y มีขนาด กว้าง x สูง

ไม่ต่ำกว่า 300 x 700 มิลลิเมตร

      - สเต็ปมอเตอร์พร้อมชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของสเต็ปมอเตอร์ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงแบบ linear drive ที่เคลื่อนที่ในแนวแกน Zจำนวน 1 ตัว

- ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบ Spindle drive ในแนวแกน Z

ไม่มากกว่า +/- 0.2 มิลลิเมตร

- ระยะทางในการเคลื่อนที่สูงสุดของชุดหยิบจับชิ้นงานเคลื่อนที่ในแนวแกน Z มีความสามารถ  ในการเคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร

      - อุปกรณ์หยิบจับชิ้นงานแบบนิวเมติกส์ (Pneumatic gripper) พร้อมปากจับชิ้นงาน	จำนวน 1 ตัว

      - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันลมและวาล์วปิด-เปิด พร้อมไส้กรอง	จำนวน 1 ตัว

- แรงดันลมเข้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์

- แรงดันลมใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 บาร์

- อัตราการไหล ไม่น้อยกว่า 110 ลิตรต่อนาที

- ความสามารถในการกรอง ไม่น้อยกว่า 40 ไมโครเมตร

- การออกแบบวาล์วเป็นแบบ Sintered filter with water separator

      - วาล์วนิวเมติกส์แบบ 5/2 ทาง สั่งงานด้วยโซลินอยด์		จำนวน 1 ตัว

      - ชั้นวางบรรจุชิ้นงาน แต่ละชั้นสามารถวางชิ้นงานได้จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชิ้น

จำนวน 6 ชั้น

      - มีช่องสัญญาณ (Mini I/O terminal)				จำนวน 1 ตัว

- Mini I/O terminal มีช่องสัญญาณอินพุทดิจิตอล 4 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทดิจิตอล  4  ช่อง , มีช่องสัญญาณอินพุทอนาล็อก 2 ช่อง , มีช่องสัญญาณเอาท์พุทอนาล๊อก 1 ช่อง   แบบ Spring-loaded terminal ขนาด 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร 2 และ 15-pin Sub-D HD    socket พร้อม LED แสดงสถานะ

/4.1.4.8 รางสไลด์…

      - รางสไลด์ใช้สำหรับรองรับชิ้นงาน				จำนวน 2 ชุด

- รางเลื่อนขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200 มิลิเมตร

      - เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงาน					จำนวน 1 ชุด

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานแบบ Inductive sensor จำนวน 1 ตัว

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานแบบ Diffuse light sensor  จำนวน 1 ตัว

- เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานแบบ Through-beam sensor  จำนวน 1 ตัว

      - แผงสวิทช์ควบคุมชุดฝึก                   			จำนวน 1 แผง

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม

- มีจำนวนปุ่มกดไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม มีสวิทช์กุญแจ ไม่น้อยกว่า 1 จุด

- มีหลอดไฟ LED แสดงผลไม่น้อยกว่า 4 จุด

- มีช่องต่อต่อสายไฟทดลองขนาด 4 มิลลิเมตร แบบ Safety plugs เชื่อมโยงกับ PLC Board

ตามมาตรฐาน IEEE48,8I/8O

- มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณกับ PLC

      - ตู้ล้อเลื่อนทำด้วยโลหะเคลือบสีอบกันสนิม พร้อมแผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์			จำนวน 1 ตู้

- แผ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 x 700 x 32 มิลลิเมตร

- ขนาดความสูง (รวมล้อเลื่อนและแผ่นโปรไฟล์) ไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร

- ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร

- ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 700 มิลลิเมตร

      - โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์			จำนวน 1 ชุด

- มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) )  ไม่น้อยกว่า 1 Mbyte

และขนาด หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)  ไม่น้อยกว่า 5 Mbyte

- Memory card 24 MB

- มีหน้าจอแสดงผล และปุ่มกด

- มีช่องการสื่อสารแบบ  Profinet IRT 2 ช่อง

- มีช่องการสื่อสารแบบ  Profibus 1 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32  ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 4  ช่อง

- มีช่องต่อสายสัญญาณ สามารถรับสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทได้ไม่น้อยกว่า 8 ดิจิตอล

- อินพุทและ 8 ดิจิตอลเอาท์พุท ต่อ  1 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

- สายเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 2 เส้น

- สายเชื่อมต่อสัญญาณอนาล๊อก จำนวน 1 เส้น

- มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24VDC.

/4.1.5 เครื่องอัด…

    - เครื่องอัดอากาศแบบความดังต่ำสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ	จำนวน 1 ตัว

- ความดังของเสียงไม่มากกว่า 45 เดซิเบล

- สามารถสร้างแรงดันลมอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 8 บาร์

- สามารถส่งจ่ายแรงดันลมอัด ไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อนาที

- ความจุของถังพักลม ไม่น้อยกว่า 24 ลิตร

    - ระบบควบคุมกลางและระบบสกาด้า			จำนวน 1 ชุด

      - โปรแกรมสกาด้า Simatic WinCC flexible		จำนวน 1 ชุด

- Combined licence for switchable use of SIMATIC WinCC flexible 2008 (Classic)

and SIMATIC WinCC Advanced (TIA Portal)	จำนวน 6 licence

- option and run-time software 			จำนวน 6 licence

- 20 SIMATIC WinCC Advanced/WinCC flexible 2008 SP3 for students

(temporary with authorization for 365 days)

      - โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์			จำนวน 1 ชุด

- มีขนาดหน่วยความจำสำหรับโปรแกรม (Program Memory) )  ไม่น้อยกว่า 1 Mbyte

และขนาด หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล (Data Memory)  ไม่น้อยกว่า 5 Mbyte

- Memory card 24 MB

- มีหน้าจอแสดงผล และปุ่มกด

- มีช่องการสื่อสารแบบ  Profinet IRT 2 ช่อง

- มีช่องการสื่อสารแบบ  Profibus 1 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32 ช่อง

- มีช่องสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 32  ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกอินพุทจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- มีช่องสัญญาณอนาล๊อกเอาท์พุทจำนวนไม่น้อยกว่า 4  ช่อง

- มีโมดูลจำลองสัญญาณดิจิตอลอินพุทแบบสวิตช์โยกและแบบช่องเสียบสายไฟแบบ Safety   Socket ขนาดรูเสียบ 4 มิลลิเมตรสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีโมดูลจำลองสัญญาณดิจิตอลเอาท์พุทแบบการแสดงผลด้วยหลอดไฟ LED และแบบช่องเสียบสายไฟแบบ Safety Socket ขนาดรูเสียบ 4 มิลลิเมตรสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก   จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีโมดูลจำลองสัญญาณอนาล๊อกอินพุทและเอาท์พุทแบบการแสดงผลด้วยหลอดไฟด้วยจอ CD มีปุ่มหมุนปรับค่าสัญญาณและแบบช่องเสียบสายไฟแบบ Safety Socket ขนาดรูเสียบ  4 มิลลิเมตรสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก

- มีช่องต่อสายสัญญาณแบบ Sylink สามารถรับสัญาณอินพุทและเอาท์พุทได้ไม่น้อยกว่า 8 ดิจิตอลอินพุทและ 8 ดิจิตอลเอาท์พุทต่อ 1 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ช่องสัญญาณ

- มีสายเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน 2 เส้น

- มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 24 VDC

/4.1.6.3 โปรแกรม…

      - โปรแกรมออกแบบการทำงานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์     จำนวน  1 ชุด

-  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

-  สามารถเลือกชนิดของอุปกรณ์ที่จะออกแบบและกำหนดค่าทางไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ

-  สามารถจำลองการทำงานจริงได้ตามที่ออกแบบและสามารถใช้งานร่วมกับการควบคุม

ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  สามารถออกแบบโปรแกรมโดยใช้ภาษามาตรฐาน IEC1131-3 เช่น LDR , STL ,

FBD , SCL หรือ SFC

-  สามารถเขียนวงจรและจำลองการทำงานของโปรแกรม เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

โดยโปรแกรมสามารถ บันทึกข้อมูล และสั่งพิมพ์ได้และสามารถส่งสัญญาณสื่อสารกับ

อุปกรณ์ภายนอกได้

- โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบนิวเมติกส์

และไฮดรอลิกส์ และชุดจำลองการทำงานของสถานีจำลองชุดฝึกแมคคาทรอนิกส์ได้

      - ชุดอุปกรณ์ไร้สายแท็บเล็ต (Tablet) ที่สามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ

iOS หรือ Android 						จำนวน 7 ชุด

- มีหน้าจอไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB

- หน่วยความจำ Storage ไม่น้อยกว่า 64 GB

- มีระบบการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi

      - จอสั่งการระบบสัมผัส HMI					จำนวน 6 ชุด

- จะต้องเป็นยี่ห้อเดี่ยวกันกับ PLC และ SCADA

- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว widescreen 16 ล้านสี และ LED backlighting

- มีช่องสื่อสาร Profibus 1 ช่อง , Profinet 2 ช่อง , USB 2 ช่อง

- ติดตั้งบนเฟลมแบบ A4

    - ซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ	จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ สามารถจำลองการทำงานของ  ระบบสายพานลำเลียง , หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เช่น Mitsubishi , KUKA , ABB , IRL , อุปกรณ์หยิบจับชิ้นงาน (Gripper) , เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ , ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ , ระบบขนถ่ายและการทดสอบชิ้นงานในขบวนการผลิตได้

      - ชุดซอร์ฟแวร์จำลองและควบคุมกระบวนการพื้นฐาน		จำนวน 12 licence

สามารถจำลองการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ระบบสายพานลำเลียง

- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เช่น Mitsubishi , KUKA , ABB , IRL

- อุปกรณ์หยิบจับชิ้นงาน (Gripper)

- เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

- ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ

/- ระบบขนถ่าย…

- ระบบขนถ่ายและการทดสอบชิ้นงานในขบวนการผลิต

- สามารถนำ PLC จากภายนอกเข้ามาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือใช้ Simulation   PLC ภายในมาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้

- จำลองการทำงานของเครื่องจักรเป็นแบบ 3D และมีแบบจำลองเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 
  	30 แบบ โดยจำลองประเภทเครื่องจักรได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ระบบสายพานลำเลียง

- แบบจำลองการเรียนรู้และเขียนโปรแกรม Mechatronics

- หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เช่น Mitsubishi ,KUKA , ABB , FANUC , Tripod

- แบบจำลองสวิตช์ป้อนกด และ เซนเซอร์ ชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 แบบ

- สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในรูปแบบภาษาต่างๆ เช่น

- Industrial Robot Language (RIL)

- Mitsubishi Move master Coมิลลิเมตรand Language (MRL)

- Mitsubishi MELFA BASIC III, IV , V

- KUKA Robot Language (KRL)

- ABB Rapid

- สามารถสื่อสารกับซอฟแวร์ PLC simulation ผ่าน OPC.

- โปรแกรมสามารถหมุนแสดงภาพได้หลายมุมมอง

- สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้เชื่อมโยงกับระบบปฏิบัติการ OPC  เพื่อมาควบคุมการทำงานของเครื่องจักรจำลองในโปรแกรม

- สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรจำลองทีละขั้นตอนการทำงานได้

- สามารถจำลองการเกิดข้อผิดพลาดของเครื่องจักรได้

      - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล			จำนวน  12  ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน 
                 (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
                8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 
1 GB หรือ

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

/3) มีหน่วย…

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- ตัวเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด และเมาส์ มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
                 โดยแสดงเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อเดียวอย่างถาวรบนผลิตภัณฑ์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

20 นิ้ว จำนวน 2 หน่วย

- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย แบบ USB  1 ตัว

- โต๊ะและเก้าอี้สำนักงานสำหรับคอมพิวเตอร์

      - ซอฟท์แวร์ป้องกันและกู้คืนระบบปฏิบัติการ

- สามารถกู้คืน ( Recovery) ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลใน ฮาร์ดดิสก์ เมื่อเครื่องไม่สามารถ

เปิดใช้งานได้ตามปกติ โดยสามารถเรียกคืน จุด Restore point ได้ 2 จุดเป็นอย่างน้อย

- สามารถupdate จุด restore point ได้ โดยการ update จุด restore point ต้องไม่ทำให้

เครื่อง restart และสามารถ update กี่ครั้งก็ได้

- การ update จุด restore ต้องไม่สร้าง file อิมเมจ ใน hard disk หรือ สื่ออื่นๆ ในการ

ใช้ restore

- ใช้เทคโนโลยี Zero buffer จึงไม่เกิดปัญหาว่าเครื่องรีสตาร์ทเองเมื่อใช้ไปนานๆ เหมาะ

สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการเรียกคืนระบบบ่อยๆ

- กรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถทำการอัพเดทได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดการ ทำงานเองให้ยุ่งยากและไม่ต้องรอเครื่องรีสตาร์ให้เสียเวลา

- เลือกวิธีการเรียกข้อมูลกลับคืนมาได้ทั้งแบบกำหนดหรือแบบอัตโนมัติ เช่น ทุกครั้งที่เปิด

เครื่อง,ทุกวันเมื่อปิดเครื่องและทุกเวลาใดในแต่ละวัน

- ในกรณีที่ต้องการแบ่ง Partition แต่ไม่ได้ทำไว้ก่อนสามารถแบ่ง Partition สำรองได้ใน  ขั้นตอนการติดตั้งได้เลย ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่

- โดยมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต เพื่อบริการหลังการขายมายืนยัน

        - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	จำนวน 1 ชุด

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b,g และ n ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า

- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง

/- สามารถทำ…

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

        - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ		จำนวน 2 ชุด

- เป็นเครื่องฉายภาพ โดยอาศัยสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องเล่นวิดีโอ

เป็นเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า

- ความสว่างสูงสุดในการฉายภาพ ไม่น้อยกว่า 2200 ANSI Lumen

- มีอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) 400:1 ในแบบ LCD หรือไม่น้อยกว่า

2000:1 ในแบบ DLP

- ให้ความละเอียดในการฉายภาพ (Resolution) จากการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

ไม่ต่ำกว่า 1024x768 Pixels ในระบบ XGA

- มีช่องสำหรับต่อสัญญาณขาเข้า/ขาออก อย่างน้อยหรือดีกว่า ดังนี้

- ช่องสำหรับต่อสัญญาณเข้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (RGB) 2 ช่อง

- ช่องสำหรับต่อสัญญาณเข้าจาก S-VIDEO 1 ช่อง

- ช่องสำหรับต่อสัญญาณเข้าจาก Audio 1 ช่อง

- สามารถรองรับสัญญาณ Component Video ซึ่งให้ภาพคมชัด

- ช่องสำหรับต่อสัญญาณเข้าจาก HDMI 1 ช่อง

- มีระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ได้

- รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี, หลอดภาพที่เสนอต้องมีการรับประกัน

อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

- มีคู่มือใช้งาน พร้อมกระเป๋าใส่เครื่องฉาย

- สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ FCC หรือ UL หรือ ISO9001 หรือ ISO14001

- จอรับภาพ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 70 นิ้ว วัดแนวทแยงมุมทั้งผืน

- เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำทำจากวัสดุ Fiber ทนต่อการฉีกขาดและสามารถ

ทำความสะอาดได้